编制说明

1. 本项目施工招标文件（专用本）技术规范部分，是由中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》（本文件中简称《范本》）第三卷第七章技术规范和本施工招标文件（专用本）组成。

2.《项目专用本》是对《范本》的补充、完善和修改，共同构成完整的招标文件，投标人应对照《范本》和《项目专用本》相应编号的条款一起阅读和理解。凡《范本》与《项目专用本》就同一规定、要求或数据有不一致时，以《项目专用本》为准；凡《项目专用本》中未编入的内容应以《范本》为准。

3.为方便施工过程中的计量工作，除第100章外，其余章节的技术规范均按不同的道路分别编制。

4. 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）已于2011年8月1日起施行，本项目技术规范中凡引用《公路桥涵施工技术规范》（JTG041-2000）的条款，以《公路桥涵施工技术规范》（JTGT F50-2011）相关条款为准。

第100章  总 则

第101节  通 则

101.01 范围

删去技术规范通用本中第1、2条的内容，代之以：

1、本规范适用于本项目的施工及管理，结合本工程特点而编制。

2、本工程的工程质量标准为全部分项工程质量达到交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)的合格等级，主要分项工程评分值不低于90分。否则必须进行返工处理。

101.03缩写词

第2条增加以下内容：

计量精度：

1、单价精确到人民币“分”。

2、金额（工程数量与单价的乘积）精确到人民币“元”。

101.04标准与规范

删除101.04-4条原内容，改为：

4．除《范本》规定的条文必须执行外，当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由监理人作出解释和校正, 并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a. 本《技术规范专用条款》；

b. 《范本》（2009版）；

c. 中华人民共和国国家标准；

d. 有关部门的标准与规范。

增加第5、6、7条：

5. 若技术规范与图纸设计要求不一致时，按照标准较高者执行。

6．对于试验段的要求，执行北京市公路局质量监督处文件－《关于公路工程施工试验段的若干要求（路质监［2003］38号）》中的有关规定及发包人的相关规定。

7．严格执行《关于印发公路水运工程混凝土质量通病治理活动实施方案的通知（交质监发【2009】174号）》中的有关规定。

8.严格执行《北京市交通委员会路政局关于转发混凝土搅拌站检查及通报相关文件的通知》（京交路建发〔2017〕13号）、《北京市住房和城乡建设委员会关于落实2016年“全面提升全市混凝土搅拌站绿色生产管理水平”工作完成情况的函》（京建函【2016】416号）、《北京市住房和城乡建设委员会、北京市环保局关于2016年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果的通报》（京建发【2016】（428号）文件的有关规定。承包人须选择2016年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果为良好以上等级的商品混凝土厂家。

101.06 工程量的计量

1.一般要求

删去101.06-1（5）款中的“除非监理人另有准许”文字。

101.06-1（8）款修改为：

（8）凡超过图纸所示的面积或体积，原则上都不予以计量。如确属特殊情况，必须在工程量发生前及时通知发包人，由发包人单位有关人员会同监理人及施工单位有关人员三方共同现场确认，并形成文字性资料，三方签字确认，以作为此项计量支付的依据。

3．面 积

在本条文末增加：

路面结构各层（底基层、基层、下面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。

在第5条第（1）款文末增加 ：

承包人只有在监理人事先批准的情况下才可采用电算方法。电算方法应包括有关计算机的软件、土方计算精度及使用方法等。如果电算结果不能令人满意，承包人仍应采用平均断面积法或监理人指示采用的其它方法重新进行土方计算。

删除101.06-5（4）款内容，增加（4）、（5）、（6）、（7）款：

（4）填方计算时，应扣除桥和各种挡墙所占路基填方方量，但管涵和倒虹吸占有方量不扣除。

（5）在现场交桩后10天内或土方工程开工前的5天内，承包人应在监理人和发包人代表双方的监督下对清表后填前碾压线进行横断测量，并根据设计或监理人要求绘制土方横断面图，连同土方的面积与体积的计算结果，一并提交监理人审核，由监理人将审核结果报发包人审批。横断面图及土方计算应使用经监理人同意的软件。一旦横断面图得到最后批准，承包人应将原版及一份复印件交监理人核备存档，同时不应擅自对土方量进行更改。

（6）填方用料，包括桥台后及挡墙内侧的填料，应符合规范和图纸的要求，在报价时，不再划分类别，应综合考虑，统一报价。

（7）根据（水明发[2007]10号）文件要求，禁止在未经许可的河道区域违法违规乱采滥挖砂石或购买来源违法的砂石作为路基填筑或路用材料，由监理单位进行检查，违反以上规定不予计量

101.09 税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和北京市政府的规定缴纳有关税费。

2.在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括建筑工程一切险和第三者责任保险。

3.承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工设备办理保险，其费用由承包人承担。

101.10 各支付项的范围

增加：

4.永久观测点应按业主的要求进行设置，所需费用不单独计量，请投标人在相应设置部位的子目单价内综合考虑。

5．本项目执行《北京市公路工程平安工地标准》，由此增加的相关费用，在报价中综合考虑，不单独计量支付。

6．本项目执行《交通运输部 公安部 国家发展改革委员会关于进一步加强车辆超限超载集中治理工作的通知》和北京市交通委员会《关于在道路建设、养护工程项目中治理超限超载运输的暂行规定》的通知（京交路建发[2011]199号），由此增加的相关费用，在报价中综合考虑，不单独计量支付。

101.11计量与支付

本节中的所有费用不单独计量，均包含在相应单价中。

第102节  工程管理

102.01 一般要求

增加第5条，内容如下：

5.文明施工

(1) 现场施工人员需佩带标牌和戴好安全帽。

(2) 施工现场清洁整齐，各种材料分仓堆放有序、标识清晰。

(3) 施工标段起、终点设置长久固定醒目的标志牌各一块。标志牌的内容应包括：工程名称、工程地点、施工范围、开竣工日期、发包人名称、设计单位名称、承包人名称、监理名称。并要求每个构造物也都设立固定标志牌，其内容应包括：桩号、构造物名称、跨径组合、开竣工日期、监理人姓名、施工负责人等。标牌规格尺寸及所用材料应符合监理人要求。标志牌的制作、设置费用已包括在相应合同单价中，不再另行支付。

(4) 承包人应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、基坑边沿、脚手架、桥梁边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。因承包人安全生产隐患原因造成工程停工的，所需费用由施工单位承担，其他原因按照合同约定执行。

(5) 作业人员要严格遵守文明、安全生产的强制性标准。即《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》（工地扬尘污染控制“5个100%”要求）、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》及相关打分标准。

(6) 按照北京市路政局京路城养发[2006]70号文的要求，做好占道作业施工现场围挡的设置工作。

(7) 安全生产费率执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第1号令）、《北京市公路工程安全生产监督管理办法》（京交路安发〔2012〕262号）和安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（8）承包人应严格按照《公路养护安全作业规程》《占道作业交通安全设施设置技术要求》（DB11/854-2012）的规定在养护作业区（包括预警区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区、终止区）设置齐全的交通安全设施，且上游不低于440米，下游不低于50米。

102.04 施工工艺图

修改102.04-8条内容：

8. 提供施工工艺图的同时要按监理人的要求提供相对应的电子文件。提供施工工艺图及电子文件所需费用，含在相关项目的价格之中，不再另行支付。

102.05施工方法与质量控制

增加第1条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

原第1条改为第2条，原内容全部删除，代之以：

2.承包人应在开工前14天内，根据监理人的要求、合同工程的规模、施工管理和质量检验评定的需要，按交通部《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80／1—2004）的有关规定，将工程划分为单位工程、分部工程和分项工程，经发包人和监理人批准执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳整理，现场质检原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，不得复印。

分项工程完成14天内或石灰粉煤灰碎石、水泥砂浆、水泥混凝土标养期结束14天内，承包人应将该分项的全部工程资料和质量评定结果报监理人审查。监理人有权拒绝资料不齐全的分项工程交工和计量。对承包人分项工程交工的时限和工程资料的检查，作为对承包人履约评价的重要内容。

原第2条改为第3条，并在文末增加：

承包人应组织现场施工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的应知应会教育。质量检查活动中应对现场人员的岗位职责、工序应知应会知识进行检查。施工及质量负责人应佩戴证件上岗。特殊工种都应持证上岗，并应保持证件的有效性。

原第3、4条改为第4、5条，内容不变。

增加第6～9条：

6. 承包人应重视质量通病的防治，对软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、路面不平、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不实等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7．凡本篇中任何章、节的“质量检验”小节中的基本要求、检查项目和外观鉴定三条与《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1-2004）中的对应项目有不符合处, 一律按《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1-2004）执行。

8. 各导线控制桩点需按监理人要求进行维护。路面标和路基标在交接时应保证各控制桩点有效，并经双方复核认可和监理人核准。由此发生的费用由各责任单位负责。

9.关于禁止现场搅拌砂浆的要求：

（1）禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外），工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。从2007年9月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆。

（2）预拌砂浆生产企业必须全部使用符合标准要求的散装水泥。干拌砂浆生产企业，要配置必要的储存、运输设施，干拌砂浆产品的散装设施能力必须达到70%以上；施工单位要将使用预拌砂浆作为绿色文明施工的一项重要内容。

（3）鼓励企业在预拌砂浆过程中使用粉煤灰、脱硫灰渣和运用钢渣、工业尾矿等一般工业固体废物制造的人工机制砂，以减少对天然砂的使用。

（4）建设项目未按规定使用预拌砂浆、施工场地扬尘不达标的，由县级以上散装水泥主管部门会同建设行政主管部门、环保行政主管部门依照国家和地方有关法律、法规和相关标准规定予以处罚。

原第5条改为第10条，内容不变。

102.06 材料

1.质量要求

102.06-1（2）款修改为：

（2）用于永久性工程的材料，均应按规定进行抽检、试验，经检验不合格的材料严禁进入工地料场及施工现场。

删除102.06-1（3）款内容，代之以：

（3）材料采用分类分仓堆放、树立标识牌的贮存方式，石灰、粉煤灰和水泥等粉质材料应有遮盖及防潮防水措施。应保证其质量的完好并适应工程进度的要求，同时不污染环境，又便于检查。

增加102.06-1（7）款内容：

（7）按国家八部、局发布的二○○四年第五号令《散装水泥管理办法》的要求使用散装水泥。个别零散、偏僻施工项目可小量使用袋装水泥，其使用量不得超过本合同段使用总量的20%。承包人要自费及时足额缴纳《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》中规定的相关费用。

2.搬运与贮存

102.06-2（2）款文末增加内容为：材料场地硬化采用15cm石灰土+15cm水泥混凝土面层结构。

删去102.06-2（4）款中的“除非监理人准许”文字。

增加102.06-2（5）款内容：

（5）上述各项工程和保护措施发生的费用，不做单独支付，均视为已包含在施工环保费用之内。

3.取样与实验

删去102.06-3（1）款中的“除非监理人另有准许”文字。

102.06-3（2）款内容修改为：

（2）试验应在监理人在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果应提供给监理人原件一份，监理人另有规定者除外。

102.07 进度照片与录像

增加第4条：

4. 承包人采用数码技术拍摄的工程进度照片和录像应通过电脑管理系统及时上传给监理人。

102.08 工程记录与竣工资料

删除本小节全部原内容，改为：

1．承包人应自费与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2．当分项（或分部）工程完工时, 承包人须按监理人规定的分项工程资料目录和表式, 将上述施工记录、检验报告、抽查试验记录以及中间交工图表等有关的所有资料编订成册, 并复印2份, 提交监理人作为该分项工程中间交验和计量支付的书面依据。其中发包人和监理人各保存一份，资料的原始件由承包人保存。

3．当工程接近完成时，承包人须按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年3号令）、《北京市路政局公路工程竣工文件资料立卷归档管理规定》的通知（京路公养发【2004】479号）、“关于保存各项工程项目改造前后影像资料的通知”（京路计发【2005】81号）、《市政基础设施工程资料管理规程》(DB11/T808-2011)以及招标人的补充规定，编制交工验收（质量鉴定）所需的竣工文件3套。该部分竣工文件应在交工验收前15天提交监理人审查；

承包人还应按交通部交财发［2000］207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核。

4. 竣工文件的组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。

5.竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内, 归发包人所有（留存）。

6.当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料六套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收（竣工检验）前10天送交监理人审查。

7. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有监理人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到监理人及发包人的书面同意。

102.11环境保护

1．一般要求

增加第（7）~（8）款：

（7）承包人应遵守国家和地方所有关于控制环境污染的法律和法规。采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、化学物质、污水、废料和垃圾以及土方等有害物质对大气的污染，并且应采取科学和规范化的施工方法，把施工对环境、邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。

（8）如果是由于承包人的过失、疏忽或者未按照图纸和监理人指示实施永久性的环境保护工程而导致需要采取环境保护措施，那么这部分工作的费用应由承包人负担，否则按照监理人指示办理。

第4条第（2）款增加第e～k项

e．现场暂存土方必须采取覆盖或洒水、固化或绿化措施；对黑、白料生产厂等易起尘的地方如需要可完善防尘设备和设施，严格控制扬尘；基层路用材料需拌和的必须采用厂拌；

f．严格执行四级风以上天气停止土方施工的规定；

g．工地驻地要及时清运垃圾渣土，适宜地段实行绿化；

h．施工主要便道须硬化处理，机械存放、修理场地要平整夯实，施工现场按要求进行围挡；

i．土方运输和运料车辆必须严密遮盖，防止出现遗撒和扬尘；

j．要求各施工现场项目经理负责扬尘治理工作，成立文明施工保洁队，配备洒水设备，及时处理降尘工作；

k．各项目法人与工程监理单位联合加强工地扬尘治理工作。

第5条第（3）款后增加以下内容：

由于施工单位自身原因，造成超出不可避免的工程占地、砍伐范围的绿化破坏由施工单位自费恢复。

增加第8～10条：

8. 公众干扰的防治

承包人应采取以下防治措施：

（1）确保公路施工行为不破坏沿线的公众服务设施。

（2）承包人应装备临时供电、通讯、供水以及其它装置。

（3）对利用现有道路进行施工物资运输应进行合理的规划并同当地政府或主管部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞。

（4）在每一个施工现场的入口设置一个广告牌，写明工程承包人、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系。

9. 公众健康和安全

为了公众健康和安全，承包人必须采取以下措施：

（1）对施工人员进行疾病控制等知识的教育，尤其是一些疫情、传染病等。

（2）为施工工人提供必要的自我保护装备，例如安全帽、耳塞、防尘面罩（尤其是在隧道施工时）以及其它安全防护装置。

（3）为沿线群众的安全采取有效的防护措施。在施工场地和其它疫情未解除地点设置围挡禁止公众通行；当公路在公众集中区进行施工时，采取有效的保护措施。

（4）对炸药的运输和储存需特别警惕，对炸药爆炸作业和爆炸地点进行仔细严格的管理。

（5）炸药爆破作业前，应将距爆炸地点500m之内的居民房屋进行详细的调查，对那些经不起爆炸带来强烈震动的房屋，应在爆破作业前首先自费进行加固维修。

10. 施工营地

承包人应按照安全、环保、文明、适用的原则进行施工营地的建设，并做到：

（1）施工营地应设置化粪池并对其进行定期的清理。

（2）严禁各种废水直接排入河流、鱼塘、湖泊等自然受纳水体。

（3）定期收集施工营地的市政固体废物，将其送到指定的市政固体废物处理站进行处理。

（4）确保饮用水达到国家饮用水水质标准。

（5）随时保持施工营地的整洁、卫生、有序。

102.13安全保护与事故报告

保留技术规范通用本102．13中1-5条全部内容，增加以下内容：

6、施工标段起、终点设置长久固定醒目的标志牌各一块。标志牌的内容应包括：工程名称、工程地点、施工范围、开竣工日期、业主名称、设计单位名称、承包人名称、监理名称。并要求每个构造物也都设立固定标志牌，其内容应包括：桩号、构造物名称、跨径组合、开竣工日期、监理人姓名、施工负责人等。标牌规格尺寸及所用材料应符合监理人要求。标志牌的制作、设置费用已包括在相应合同单价中，不再另行支付。

7、施工单位应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、码头边沿、桥梁边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。因施工单位安全生产隐患原因造成工程停工的，所需费用由施工单位承担，其他原因按照合同约定执行。

8、 作业人员要严格遵守文明、安全生产的强制性标准。如《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》（工地扬尘污染控制“5个100%”要求）、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》等。

9、安全生产费率执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第1号令）。安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

增加102.14 小节

102.14  工程施工有见证取样和送检

删去技术规范范本中102．14计量与支付小节的全部内容，代之以：承包人在本合同工程施工前，应按京建法[1997]172号文件《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》和京建法[1998]50号补充通知、京建质（2000）年578号文及监督部门要求制定有见证取样和送检计划，确定见证人和承担有见证试验的试验室，报监理人审定确认后，填写《有见证取样和送检见证人备案书》送承监工程的质量监督站和承担有见证试验的试验室备案。见证人及承担有见证试验的试验室应具有京建法[1997]172号文规定的条件。

1. 见证取样和送检的项目

（1）用于承重结构的混凝土试块（含预应力孔道用水泥浆）

（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块

（3）用于结构工程中的主要受力钢筋（含钢绞线）

（4）防水材料

（5）混凝土外加剂中的早强剂和防冻剂

（6）石灰、粉煤灰砂砾（碎石或矿渣）无机结合稳定材料

（7）沥青混合料马歇尔流值和稳定度

（8）规定的其他项目

2. 单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总数的30％，试验总次数在7次以下的不得少于2次。重要工程或工程的重要部位应增加次数，由监理人视情况确定。送检试样在现场施工中随机抽取，不得另外进行。

沥青混合料马歇尔流值和稳定度的试验频率为每6000平方米一组或以质量监督站要求为准，送检试样在现场施工中随机抽取，不得另外进行。

3．每个单位工程只能选定一个承担有见证试验的试验室，并向承监工程的质量监督站备案。有见证取样送检项目的试验报告应加盖“有见证试验”专用章。由承包人送检时，见证人(应取得见证人岗位资格证书)应填写：“见证记录”，送检后承包人填入“有见证试验汇总表”中。“见证记录”加盖“有见证试验”专用章的试验报告和“有见证试验汇总表”均应列入工程施工技术档案，作为评定工程质量的依据。

4．各种有见证取样和送检试验资料必须真实、完整，符合规定。见证人和送检单位对送检试样的真实性和合法性负法定责任，见证人更换须办理变更备案手续。本工程的见证人由监理人担任。承担合同工程项目施工企业的试验室不得是承担有见证试验的试验室。有见证取样和送检的各种试验项目，凡未按规定送试，送试次数达不到要求，其工程质量应由监理人委托法定检测单位检测确定，所发生费用由承包人自负。

5.本节所完成的工作，已包括在相关子目中，不另行计量与支付。

增加102.15小节

102.15  计算机应用

1. 施工期间，承包人应使用计算机进行进度、质量、计量与支付等工程管理工作。

2. 计算机的数量、硬件和软件应满足施工管理的需要，并符合发包人统一管理的规定。

3. 数据传送应尽可能做到U盘或网线传输，并确保无病毒，否则因此造成的损失由承包人承担。

增加102.16小节

102.16农民工安置

承包商必须严格执行国家相关劳动用工制度，在工程建设期间为参与工程建设的农民工创造良好、舒适、安全的生产、生活条件，按月、及时、足额发放农民工工资，工程结束时，妥善安排农民工下一步工作和生活需求。承包人必须保证没有相关于农民工安置问题的投诉、举报和新闻曝光情况发生，由此发生的费用由承包人在清单报价中综合考虑。

原102.14  计量与支付改为102.17计量与支付

102.17计量与支付

1. 计量

第（1）、（2）、（3）内容修改为：

（1）承包人应以《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年3号令）、《北京市路政局公路工程竣工文件资料立卷归档管理规定》的通知（京路公养发【2004】479号）、“关于保存各项工程项目改造前后影像资料的通知”（京路计发【2005】81号）、《市政基础设施工程资料管理规程》(DB11/T808-2011)以及发包人的补充规定作为本项目的竣工资料的编制依据。竣工文件编制费经监理人检查、发包人审批、档案馆等档案接收单位接收后以总额计量。承包人提交给档案馆和发包人要求的其他档案管理机构的竣工资料缩微费以及其他与竣工文件有关的工作（包括必要的竣工测量、发包人要求提供的相关资料等）作为本项附属工作，均不单独计量。

（2）施工环保费经监理人检查验收后以总额计量。工作内容包括施工场地砂石化、控制扬尘、降低噪声、合理排污、取（弃）土场整治、施工遮挡、场地绿化美化等一切与此有关的作业。

（3）安全生产费用由投标人自行报价，施工过程中所需的宣传标语、标志标牌等安全设施及安全人员的配备等与此有关费用，计入安全生产费中。所报安全生产费用不得低于投标控制价上限的1.5%，以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-3中。投标控制价1.5%（含）以内的部分不作为竞争性报价。超出投标控制价1.5%的部分，作为竞争性报价，投标人须严格按照本招标文件第五章工程量清单中“附件“公路工程安全费用使用范围”中的内容结合工程实际考虑填报安全生产费用，并填报第五章工程量清单中“表5.7公路工程安全费用使用清单报价”，公路工程安全费用使用清单表中的安全生产费用总额须与工程量清单中第100章安全生产费用子目填报的金额一致。第102.13小节所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等所需的费用，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单及其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

（4）承包人须配备满足发包人管理和使用要求的软件系统，所需费用在投标报价时综合考虑。

（5）承包人按照北京市路政局京路城养发[2006]70号文的要求，作好占道作业施工现场围挡的设置，所需费用包含在安全生产费中，不单独计量；如承包人未按标准设置，业主有权另行委托第三方按标准进行设置，所需费用由承包人承担。

2. 支付

删除第（1）、（2）条款内容，代之以：

（1）102-1子目在档案馆接收竣工资料后以总额支付。

（2）102-2子目经监理人和发包人确认据实支付。

（3）102-3子目安全生产费用管理坚持“项目计取、据实支付、规范使用、政府监管”的原则。承包人应严格执行安全生产费使用计划并须按发包人的相关规定在施工过程中据实填报安全费用使用清单，并附相关计量凭证（清单明细、发票、相关安全培训、活动记录等内容，并经监理核实确认），经项目负责人签字盖章后，与当月工程款计量支付表同时报送监理人审核。发包人对监理人签字确认的安全生产费用使用清单进行审批后，及时支付给承包人。承包人安全费用实际投入使用少于合同中规定的安全费用总额的，发包人将不支付余额部分的安全费用。承包人安全费用实际投入使用超出合同约定的安全费用总额的，经监理人审核签字确认，报送发包人审批，超出部分的安全生产费用视同包含在工程量清单及其他相关子目中，发包人不再支付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |

4．计量支付范围

上述102-2 施工环保费和102-3 安全生产费的计量与支付范围仅包括招标用设计图纸和设计概算中包含的内容；如施工过程中因地方政府、业务主管部门或其他相关管理部门要求采取图纸或设计概算范围以外的技术措施，其所需费用与业主协商解决。

第103节  临时工程与设施

103.03  临时道路、桥涵

1.一般要求

增加103.03-1（3）款内容为：

（3）修建的临时工程应保证被跨越道路的交通畅通。

2.临时道路、桥涵

103.03-2（1）款后增加：

（1）……必要时，应按原有路面标准修建，对原无路面的临时道路（土路），应加以改善，至少应改建为砂石或泥结碎石路面，必要时加铺沥青面层，以确保施工期间交通的畅通。临时道路除满足施工及社会交通需要外，还应满足环保、交管部门的要求，且不低与旧路的标准。

103.04临时占地

删除103.04-1、2条内容，代之以：

1. 临时用地范围包括承包人驻地、办公室、施工场地、预制场地、仓库、工地试验室、堆土及用于绿化复耕表土临时堆放场地等，承包人应按合同条件规定制定临时工程用地计划表报监理人审批，经监理人审批后的临时工程用地，在发包人协助下由承包人自行解决。未经审批的占地和超过审批时间占地的一切费用和后果由承包人负责。

2. 承包人为临时工程(临时设施、施工通道桥、出入通道等)需要占地时，由承包人提出用地数量(包括电力、电讯、房屋)等，这部分数量计入工程量清单中按总额计，包干使用，临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

3. 承包人修筑路基必须借土时，应在用地红线外按设计要求的土质选定位置，报监理人批准。取土用地的地点和面积均由承包人自行确定，并承担全部费用。借土前，场地清理不另计量，借土完成后，承包人应自费将借土坑进行整修、绿化，防止造成水土流失，达到国家规定的复耕要求。借土资源费和相关运输费用已经含在相关子目中，不另行计量支付。

4. 承包人在筑路过程中如有路基挖方未被利用完的剩余土石方，现场清理的淤泥、腐殖土、垃圾和杂物，以及不适应作填料的材料。这些物质的废弃，由承包人提出弃土场地。弃土场应设在用地红线外。弃土堆不得干扰正常交通，污染环境或者堵塞附近灌溉渠道和天然水流，必要时承包人应自费将弃土堆的坡脚加固，设置排截水设施等，任何因弃土造成的污染和淤塞，承包人应自费负责处理或赔偿。费用含入相关工程报价中。

5.承包人要认真执行国家“实行最严格的耕地保护制度”及交通部（交公路发[2004]164号）《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》等相关文件规定精神。严格控制临时用地数量。施工便道、各种料场、预制场、承包人驻地要根据工程进度统筹考虑、周密计划、合理安排。尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田。

6.工程完工后，承包人还耕或复耕，使监理人满意并取得当地土管部门的签认。

7. 如承包人临时用地退还时因未复垦而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从对承包人支付的任何款项中或保函扣除相应的金额。

103.06计量与支付

删去第1条内容，代之以：

1．计量

（1）临时道路、养护和拆除（包括原道路的养护费）按照图纸及监理的要求施工，经验收合格后按总额计量。包括临时道路修建（含施工便道及便道管涵等）、施工期间的道路养护、保洁、应急抢险及拆除等为完成上述工作所需的一切材料、机械设备、人员等与此有关的工作。此项由进场后实际拟定的经监理工程师及招标人审批确认的具体方案执行。临时便道必要时，应按原有路面标准修建，对原无路面的临时道路（土路），应加以改善，至少应改建为砂石或泥结碎石路面，必要时加铺沥青面层，以确保施工期间交通的畅通。临时道路除满足施工及社会交通需要外，还应满足环保、交管部门的要求，且不低于原路面标准。

服务于本工程的及正在使用的临时设施、驻地、实验室、人员、设备、机械、材料在交工前不得随意撤离或拆除。

交通导改包括交通导改宣传、交通协管配合等交通导改协助人员，全线范围内的各种交通导改标志牌、围挡及相关安保设施的制安及维护等以及与相关部门的协调、配合费用等一切相关的工作内容。

承包人负责办理交通导改的各项手续，交通导改必须满足《公路养护安全作业规程》和《占道作业交通安全设施设置技术要求》（DB11/854-2012）的规定，在养护作业区（包括预警区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区、终止区）设置齐全的交通安全设施。交通导改还必须满足审批部门的相关要求。如承包人未按标准设置，业主有权另行委托第三方按标准进行设置，所需费用由承包人承担。

（2）临时工程用地、临时供电设施的架设、拆除以及供电设施维修、电讯设施的提供、维修与拆除，以及为完成上述工作所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切工作，承包人应认真履行本节的各项要求，相关费用计入第104节“承包人驻地建设”子目中，不另行计量与支付。

（3）供水与排污设施建设所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切工作，承包人应认真履行本节的各项要求，相关费用分别计入第102节“施工环保费”和104节“承包人驻地建设”子目中，不另行计量与支付。

2.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 临时道路、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 |
| 103-6 | 交通导改 | 总额 |

3．计量支付范围

临时工程的计量与支付范围仅包括招标用设计图纸和设计概算中包含的内容；如施工过程中因地方政府、业务主管部门或其他相关管理部门要求而进行的图纸或设计概算范围以外的临时工程，其所需费用与业主协商解决。

第104节  承包人驻地建设

104. 03  工地实验室

第1条内容修改为：

1.在合同实施开工前，承包人应在其驻地建立一定规模独立的、标准的工地试验室，其试验室面积应满足发包人要求，且应是半永久性、水、电齐全的建筑。并在大桥工地或独立工点建立工地试验室或流动试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。开工前，适应工程需要的试验设备完善齐全，而且试验室必须经过北京市道路建设质量监督站的资质认证。试验用检测设备均应须相应的计量部门或检测机构检定合格，并须在使用中定期进行校正。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供。承包人应在开工前建立满足规范要求，并经过北京市道路建设质量监督站验收通过的工地试验室。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供，不另行计量。

增加第7、8条，内容如下：

7. 试验器材、检测仪器和测量仪器应由地方计量部门定期检验评定，并通过监督部门的核定。承包人应对所有仪器、设备进行维修、保养，并不断补充各种试验、检测用的消耗品，保证试验检测工作的有效进行。

8. 工地试验室应不受周围粉尘、烟雾、振动和噪声等的影响，采光、照明、湿度应满足试验要求，并有水泥、混凝土、砂浆、无机结合料试件的标准养护条件。

104. 06 承包人驻地设施的拆迁

在原文文末增加：

必须按照发包人的要求，在规定的期限内完成驻地设施的拆迁工作。如承包人未按照发包人要求及时进行拆迁而导致与当地发生纠纷，致使发包人发生额外支出时，发包人将从对承包人的支付金额或保留金中扣除相应的金额。

104.07 计量与支付

删除第1条内容，代之以：

1.计量

驻地建设包括修建、维修、拆除和恢复场地等经监理人现场核实，以总额计量。对于不能按要求拆除和恢复场地，由发包人委托第三方完成施工单位驻地拆除和恢复，其费用在承包人驻地建设费中扣除。

2．支付

104-1子目所报总价的90%，应在监理人验收后在第1～3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

增加 第105节

第105节  工程信息管理系统

105.01 范围

本节工作内容为关于施工过程中要求配备的工程信息管理系统。

105.02 一般要求

1. 承包人在施工过程中，必须记录所有必要的数据，包括施工记录、各种照片和录像等，所有的数据（包括图片和录像）按发包人对承包人信息管理要求以电子文档的形式通过互联网或其他介质传送给发包人。

2. 承包人必须配备与发包人相兼容的相关设备，设备数量、硬件和软件应满足施工管理的需要，并符合业主进度、质量、计量与支付等工程统一管理的规定，确保数据传输的准确性和及时性。

3. 承包人要配备足够的专职数据采集人员，他们应熟练操作相关硬件设备和使用各种文档编辑、数据采集等软件。

105.03  计量和支付

本节工作内容均不作计量与支付。

第200章  路  基（环铁桥）

第201节  通则

201．03一般要求

增加第4条

4、材料试验

本章工程中，使用的材料试验要求见表201-1。

表201-1

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 （含粗、中细粒土） | 含水量 | 每层压实前2次 | JTGE40-2007 | T0103-2007 |  |
|  |  |  |  | T0104-2007 |  |
|  | 重型击实 |  |  | T0131-2007 |  |
|  | 液限及塑性指数 |  |  | T0118-2007 |  |
|  | 承载比(CBR) | 每种土质 |  | T0134-2007 |  |
|  | 颗粒分析 | 每5000m3或土质变化时 |  | T0115-2007 |  |
|  | 最大干密度 |  |  | T0116-2007 | 必要时 |
|  |  |  |  | T0132-2007 |  |
|  |  |  |  | T0133-2007 |  |
|  | 有机质 |  |  | T0151-2007 | 必要时 |

201.04计量与支付

增加：

1、冬雨季施工措施费用均包括在各支付子目的单价中，不单独计量，且必须满足施工规范的相关要求，相应工期不予延长。

2、在施工过程中应对既有沿线设施（包括道路、交通、绿化、监控及其他工程等）做好保护工作，如果发生损坏、破坏等情况，由承包人负责维修、恢复施工，本项费用不单独计量，请承包人在相关子目报价中综合考虑。

第202节  场地清理

202.01  范围

1．删去技术规范通用本中此小节的条文，代之以：

本节为公路用地范围（道路红线）及借土场范围内施工场地的清理、拆除和挖掘，必要的平整场地以及公路用地范围内不适宜材料的挖除、换填、旧路翻浆处理、旧路铣刨等有关作业。

202．02一般要求

删去本小节第2条内容，代之以：

2．路基范围内的软基处理应符合技术规范通用本205.02和205.03中的要求。软基挖除后应按设计图纸或监理人要求回填。

202.03  施工要求

1．清理场地

删去第（2）款全部内容，代之以：

（2）路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下100mm—300mm内的腐殖土、草皮、农作物的根系和表土应予以清除，并根据图纸和监理人要求将不含石块、垃圾及有害物质的表土进行收集，运到适当的临时堆放场地存放，用于绿化的复耕及取弃土场的再次利用。临时土堆场占地费用应包含在相关支付子目中。

场地清理完成后，应全面进行填前碾压，使其密实度达到规定的要求。

技术规范通用本此小节增加第3条

3.旧路面层铣刨施工

（1）施工准备

首先进行机械准备，为了保证铣刨拉毛后路面的平整度，必须采用精铣刨，即铣刨机的铣刨鼓要选用精铣刨鼓。标准铣刨鼓的铣刨刀头间距为15mm，适合于整个面层的铣刨，而精铣刨鼓的铣刨刀头间距为8mm，铣刨深度0～50mm，适合于表面层的处治，处理后的路面将产生细致的纹理，满足行车平顺舒适的要求。

除了更换铣刨鼓等设备，还应对参与施工的所有施工机械、车辆进行检修，确保施工过程顺利，无故障。

（2）测量

首先进行现有路面高程测量，分别测出路边立缘石与路中线的标高。根据现场测得数据进行内业准备，进行纵横调坡设计计算。按2米一个断面计算出各断面具体铣刨深度，制成表格作为施工时执行的依据。

（3）调坡设计

路面调坡设计综合考虑纵坡与横坡两方面的因素。

将路面现状各断面相应点实测标高减去调坡设计计算出的各点标高，则为该断面相应点路面铣刨深度。将此数据整理列表，作为精铣刨施工的依据。

（4）施工放样

根据路面宽度，结合铣刨机单幅铣刨宽度将施工作业路面进行分幅。因而施工放样也应放设几条线，将每条线上相隔2米的铣刨深度进行明确标注，提高铣刨精度。

（5）铣刨旧路油皮须保证压实度≥97%，挖除旧路结构土路床压实度不小于95%，20厘米二灰碎石压实度≥98%.

202．04 计量与支付

删除技术规范通用本中此小节的内容代之以：

- 计量

（1）挖除人行道、旧路基层应按图纸和监理人指定的范围施工，经监理验收后，按挖除的面积以平方米计量。施工内容包括施工图纸所示范围内的人行道结构层、翻建路段旧路基层的挖除，挖除材料的弃运，基底处理等相关工作。

（2）拆除结构物应按图纸和监理人指定的范围施工，经监理验收后，按拆除项目分别计量。施工内容包括施工范围内的需要拆除的旧路缘石、步道砖，以及拆除后的基层清理、回填、压实及运输等项作业，是对设计图纸明示或可以预见的所有项目实施过程中可能发生的结构物的拆除施工，承包人根据现场实际情况综合报价。

因拆除旧结构物引起的周边绿化或其他工程的破坏所进行的相应恢复工作及旧结构物回收料码砌、储存、移运等均作为附属工程，不单独计量，请承包人在报价中综合考虑。

（3）铣刨旧路

a. 铣刨旧路按图纸所示施工经监理人验收合格，分面层、基层按不同材质、厚度以平方米计量。

b.铣刨工作包括铣刨、装卸、材料的移运、堆放等全部作业。

c.铣刨应严格按照设计施工图纸要求施工，铣刨施工时必须保护好路缘石等设施，对已有路缘石造成损坏或破坏的，由承包人进行修复或恢复施工，此项作为附属工作，不单独计量与支付。

旧路面层沥青铣刨料回收利用的数量应满足图纸规定，沥青材料回收率不低于95%，承包人应按照业主和设计人共同确定的长度、宽度及厚度对旧路材料进行足量刨除回收。工程施工中，路面旧料回收数量以现场确认为准，且误差不超过设计工程量的10%，超过误差范围的应履行设计变更程序，详细说明原因，并由项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认后，方可计量。沥青混凝土旧料要合理利用，不得用于路基填筑、土方换填，否则不予以计量。

施工过程中监理人将对旧路材料回收全过程进行旁站，保证旧料按规定运至图纸所示或业主指定的地点。

为保证再生沥青混凝土材料质量，监理人及承包人要加强对再生沥青混凝土进行抽检，督促材料生产厂家严格执行《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）要求。

（4）根据《北京市交通委员会路政局关于沥青混凝土路面旧料回收利用有关工作的通知》（京交路计发〔2015〕25号）文件要求，本工程项目产生的路面沥青混凝土旧料必须有偿回收循环再利用。发包人将根据计量确认的旧路面沥青混合料回收数量以及承包人对旧路面沥青混合料回收所报的单价进行费用扣减。

（5）所有场地清理、拆除与挖掘、铣刨等工作的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目，以合同单价支付。此项支付包括了材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |
| -a | 挖除人行道(15cm) | m2 |
| -b | 挖除旧路基层(60cm) | m2 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |
| -a | 拆除旧路缘石 | m |
| -b | 拆除步道砖 | m2 |
| 202-4 | 铣刨路面 |  |
| -a | 铣刨沥青砼面层(12cm) | m2 |

第203节  挖方路基

203.05   计量与支付

1.计量

删去原文条款代之以：

（1）挖土方应按图纸要求或监理人的指示施工，经监理人验收后以立方米计量。施工内容有土方开挖、整修、装卸、运输、废方运弃、消纳等全部工作。挖台阶作为附属工作，不单独计量。

（2）除非发包人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量。

2.支付

（1）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目按每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、设备、劳力、运输及为完成此项工程所必需的全部费用。

（2）土方的单价费用，包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理，以及其他有关作业的全部施工费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| -a | 挖土方 | m3 |

第205节  特殊地区路基处理

205.13  计量与支付

1.计量

（1）特殊路基处理按图纸要求或监理人指示施工，经监理人验收合格后，按平方米计量。包括不适宜材料的挖除、运输、处理材料的回填、拌和、压实、整平等与此相关的一切作业。

（2）土工格栅按图纸要求及监理人指示施工，经监理人验收合格后，按面积以平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3. 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 205-1 | 软土地基处理 |  |
| -a | 路基处理50cm(掺4%水泥) | m2 |
| -l | 土工格栅 | m2 |

207节  坡面排水

207.06   计量与支付

1.计量

（1）消力池应按图纸所示和监理人的指示施工完成，经验收合格的断面尺寸计算体积以立方米为单位计量，包括现浇消力池的全部施工作业内容。

（2）导水槽应按图纸所示和监理人的指示施工完成，经验收合格的断面尺寸计算体积以立方米为单位计量，包括导水槽的预制、安装、砂浆卧底及勾缝、混凝土垫层等全部施工内容。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 207-7 | 现浇混凝土坡面排水结构物 |  |
| -a | C30消力池 | m3 |
| 207-8 | 预制混凝土坡面排水结构物 |  |
| -a | 预制安装C30导水槽 | m3 |

第300章  路面（环铁桥）

第301节  通则

301.03   一般要求

第1条修改为：

1．路面施工应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求和《京交行发[2009]161号-北京市温拌沥青混合料路面技术指南》、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）的要求。另外为保证沥青混凝土面层质量，提高原材质量标准，要求沥青混合料的粗集料必须全部采用水洗，<0.075mm 颗粒含量不得超过0.3%。

增加第6条：

6.材料试验

本章工程中，使用的材料试验要求见下列表：

（1）级配碎（砾）石底基层

表301-2

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配 碎（砾）石 | 级配筛分 | 使用前测2个样品，使用过程中每2000m2测2个样品 | JTJ E42-2005 | T0302-2005 T0303-2005 |  |
|  | 压碎值 | 使用前测2个样品，种类变化，重做2个样品 |  | T0316--2005 |  |
|  | 液限及塑性指数 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每1000m2测2个样品 | JTJ E40-2007 | T0118-2007 |  |
|  | 重型击实 | 每10000m3一次 |  | T0131-2007 |  |
|  | 承载比 | 每10000m3一次 |  | T0134-2007 |  |
|  | 含水率 | 每天使用前测2个样品 | JTJ E42-2005 | T0305-2005 |  |
|  |  |  |  | T0306-2005 |  |
|  | 细长或扁平颗粒含量 | 每2000m3一次 | JTJ E42-2005 | T0311-2005或T0312-2005 |  |

（2）石灰稳定土底基层

表301-3

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰稳定（细粒）土 | 剂量滴定 | 每2000m3或每工作日1次 | JTJ057-94 | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天一次 |  | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 每2000m3或每工作日1次 |  | T0801-94 |  |
| 土 | 塑性指数 | 每种土样2次 | JTJ051-93 | T0802-94 |  |
|  | 硫酸盐含量 | 对土样有怀疑时 |  |  | 自拌料时 |
|  | 有机质含量 |  |  |  |  |
|  | 含水量 | 每天使用前测2个样品 |  |  |  |
| 石灰 | 等级鉴定 | 做材料组成设计和生产使用时分别测2个样品，以后每月测2个样品 | JTJ057-94 | T08011、12、13-94 |  |

（3）水泥稳定碎（砾）石基层

表301-4

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥稳定碎（砾）石 | 剂量滴定 | 每2000m2或每工作日1次 |  | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天一次 | JTJ057-94 | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 拌和厂每日2次，上、下午各一次 |  | T0801—94 |  |
|  |  |  |  | T0802-94 |  |
| 碎（砾）石 | 级配筛分 | 每2000m3 | JTJ058-2000 | T0316-94 |  |
|  | 压碎值 | 2次 |  | T0316-94 |  |
| 水泥 | 胶砂强度 | 配比设计时测1次，材料变化时加测 | GB/T17671-99 |  |  |
|  | 凝结时间 |  | JTJ053-94 | T0502-94 |  |

（4）石灰粉煤灰稳定砂砾基层、底基层

表301-5

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉煤灰碎（砾）石 | 剂量滴定 | 每2000m3或每工作日1次 | JTJ057-94 | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天一次 |  | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 拌和厂每日2次，上、下午各一次 |  | T0801-94 |  |
|  |  |  |  | T0802-94 |  |
| 砂砾 | 级配筛分 | 每2000m3 2次 | JTJ058-2000 | T0316-94 |  |
|  | 压碎值 |  |  | T0316-94 |  |
| 石灰 | 等级鉴定 | 每料源每15天1次 | JTJ057-94 | T08011、12-94 | 自拌料时 |
| 粉煤灰 | 比表面积 | 每料源2次 | GB／1354-1991 |  |  |
|  | 烧失量 |  | GB／T176-99 |  |  |
|  | 化学分析 |  | GB／T176-99 |  |  |

（5）石灰粉煤灰钢渣

表301-6

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉煤灰钢渣 | 剂量滴定 | 每2000m2或每工作日1次 | JTJ057-94 | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天1次 |  | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 拌和厂每日2次，上、下午各一次 |  | T0801-94 |  |
|  |  |  |  | T0802-94 |  |
| 钢渣 | 级配筛分 | 每2000m32次 | JTJ058-2000 | T0302- | 自拌料时 |
|  | 压碎值 |  |  | T0316-94 |  |
|  | fCaO含量 |  | GB／T176-99 |  |  |
|  | 粉化率 |  | YBJ230-91 | 附录二 |  |
| 石灰 | 等级鉴定 | 每料源每15天1次 | JTJ057-94 | T08011、12、13-94 |  |
| 粉煤灰 | 比表面积 | 每料源2次 | GB/T1345-1991 |  |  |
|  | 烧失量 |  | GB／T176-99 |  |  |
|  | 化学分析 |  | GB／T176-99 |  |  |

（6）沥青面层材料

表301-7

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 | 针入度 | 每进场批1次 | JTJ052-2000 | T06004-2000 |  |
|  | 延度 软化点 |  |  | T0605-2000 |  |
|  |  |  |  | T0606-2000 |  |
|  | 相对密度 |  |  | T0603-2000 |  |
|  | 薄膜加热 |  |  | T0609-2000 |  |
|  |  |  |  | T0610-2000 |  |
|  | 粘附性 |  |  | T0616-2000 |  |
| 粗集料 | 压碎值 | 每料源4次 | JTJ E42-2005 | T0316-2005 | 自拌料时 |
|  | 级配筛分 |  |  | T0302-2005 |  |
|  | 扁平细长含量 |  |  | T0312-2005 |  |
|  | 洛衫矶磨耗试验 |  |  | T0317-2005 |  |
|  | 视比重 |  |  | T0304-2005 |  |
| 细集料 | 级配筛分 |  |  | T0327-2005 |  |
|  | 视比重 |  |  | T0328-2005 |  |
|  |  |  |  | T0329-2005 |  |
|  | 砂当量 |  |  | T0334-2005 |  |
| 矿粉 | 级配筛分 |  |  | T0351-2005 |  |
|  | 相对密度 |  |  | T0352-2005 |  |
|  | 含水量 |  |  |  |  |

（7）沥青碎石面层

表301-8

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青碎石 | 标准密度 | 每料源每台班1次 | JTJ052-2000 | T0708-2000 |  |
|  | 油石比 |  |  | T0722-1993 |  |
|  | 矿料级配 |  |  | T0725-2000 |  |

（8）沥青砼面层

表301-9

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 混凝土 | 马氏试验 | 每台拌和机每台班1-2次 | JTJ052-2000 | T0709-2000 |  |
|  | 油石比 | 每台拌和机每台班1-2次 |  | T072-1993 |  |
|  | 矿料级配 |  |  | T0725-2000 |  |
|  | 残留稳定度 | 每料源每配合比2次 |  | T0709-2000 |  |

（9）沥青马蹄脂与改性沥青

表301-10

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青马蹄脂 | 马氏试验 | 每料源每台班l组 | JTJ052-2000 | T0709-93 |  |
|  | 油石比 | 每料源每台班1次 |  | T0722-93 |  |
|  | 矿料级配 |  |  | T0725-93 |  |
|  | 残留稳定度 | 每料源每配合比2次 |  | T0709-93 |  |
| 改性沥青 | 针入度 | 每台班1次 | JTJ052-2000 | T0604-93 |  |
|  | 软化点 |  |  | T0606-93 |  |
|  | 显微镜切片观察 |  |  |  |  |

301.09 计量与支付

增加：

1、冬雨季施工措施费用均包括在各支付子目的单价中，不单独计量，且必须满足施工规范的相关要求，相应工期不予延长。

2、在施工过程中应对既有沿线设施（包括道路、交通、绿化、监控及其他工程等）做好保护工作，如果发生损坏、破坏等情况，由承包人负责维修、恢复施工，本项费用不单独计量，请承包人在相关子目报价中综合考虑。

第305节  石灰粉煤灰稳定土底基层、基层

305．01 范围

本节工作内容是在已完成并经监理人验收合格的路基、垫层或底基层上，铺筑石灰粉煤灰稳定粒料底基层或基层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

305．04 施工要求

1．一般要求

增加第（6）款

（6）正式铺筑之前，应参照301.05小节铺筑试验路段，经监理工程程师验收批准后方可正式铺筑，其余要求同301.04小节。

2．集中拌和(厂拌)混合料及摊铺

增加第（6）款

（6）本工程的石灰粉煤灰稳定粒料底基层和基层的摊铺要求用经监理人批准的摊铺机进行。并且除次要道口或旧路局部处理外，基层须用摊铺机摊铺。

4．压实

增加第（6）～（9）款

（6）摊铺和整型之后，应遵循先轻后重的原则，立即进行碾压。直线段，由两侧向中心碾压；超高段，由内侧向外侧碾压。每道碾压应与上道碾压相重叠30cm，使每层整个厚度和宽度完全、均匀地压实到规定的密实度为止。压实后表面应平整、无轮迹或隆起，且断面正确，路拱符合要求。

（7）凡压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实，直至获得规定的密实度为止。

（8）两段作业的衔接应搭接拌和。前一段拌和后，留5-8m不进行碾压；后一段施工时，前段留下未压部分与后段一起拌和，整平后进行碾压。

（9）应避免纵向接缝。必须分两幅铺筑时，纵缝应搭接拌和。前一幅全宽碾压密实；在后一幅拌和时，应将相邻的前幅边部约0.3m搭接拌和，整平后一起碾压。

5．养生

石灰粉煤灰稳定粒料在养生期间应始终保持一定表面潮湿，时间一般为7d。养生方法可视具体情况采用洒水，覆盖砂、粘性土或草袋，或采用沥青膜等。养生期间应封闭交通，养生结束后施工车辆在其上行使应将车速限制在20km／h以下。

增加第6条

6．取样和试验

石灰粉煤灰稳定粒料取样试验应在施工现场按规范频率取样，检查混合料的级配是否在规定的范围内；并按JTJ057-94《公路工程无机结合料试验规程》标准方法进行混合料的含水量、石灰含量和无侧限抗压强度试验．制试件数量应遵照JTG F80/1-2004附录C执行．在已完成的铺筑层上按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》进行压实度检验，每一作业段或不超过2000m2检查6次以上。所有试验结果，均报监理人审查；所发生一切费用，由承包人负责。

305．06计量与支付

1．计量

（1）石灰粉煤灰稳定碎石基层按图纸或监理人指示铺筑，并经验收合格的平均面积按不同厚度分别以平方米计量。任何地段的长度应沿路幅中线水平量测。对个别不规则形状，应采用监理人批准的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

（2）早强混凝土基层按图纸或监理人指示铺筑，并经验收合格的平均面积按不同厚度分别以平方米计量。任何地段的长度应沿路幅中线水平量测。对个别不规则形状，应采用监理人批准的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

（3）摊铺时的放坡请承包人按图纸所示施工，并将此项费用综合在相应清单子目的报价中，合同期内不予调整。

（4）可能发生的找平层亦作为附属工程，请投标人在投标报价时综合考虑，此项不单独计量与支付。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、工具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 305-1 | 石灰粉煤灰稳定碎石基层 |  |
| -a | 厚20cm | m2 |
| 305-4 | C25早强混凝土基层 |  |
| -a | 厚20cm | m2 |

第308节  透层和黏层

308.01 范围

删除本小节内容，代之以：

本节工作内容为在已建成并经监理人验收合格的基层上洒布透层沥青；在沥青面层、水泥混凝土路面或桥面上洒布黏层沥青。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

用于透层、黏层施工的设备，必须用具有自动化控制功能的智能型沥青洒布车和有准确计量装置的石料洒布机。

308.02 材料

删除本小节内容，代之以：

1.透层

质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4章的要求，使用前应按照《公路工程沥青及沥青结合料试验规程》（JTJ 052-2000）的方法进行试验，且满足规范要求。

2.黏层

质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4章的要求，使用前应按照《公路工程沥青及沥青结合料试验规程》（JTJ 052-2000）的方法进行试验，且满足规范要求。

308．03施工要求

1．准备工作

删除本条原内容，改为：

准备喷洒沥青的工作面，应彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。

4．沥青用量

删除本条原内容，改为：

承包人应按监理人的指示，根据基层的种类通过试洒确定透层、黏层所用的沥青品种和用量，并符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。

增加第7条内容：

7. 黏层施工及技术要求

（1）符合下列情况之一时，必须喷洒黏层油：

a、双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。

b、水泥混凝土路面、旧沥青路面层上加铺沥青层。

c、路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面。

（2）沥青用量

黏层油用量，应根据下卧层的类型通过试洒确定，并符合表308-1的要求。

沥青路面黏层材料的规格和用量表

表308-1

| 下卧层类型 | 喷洒型乳化沥青 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 用量（L/m2） |
| 新建沥青层 | PCR | 0.5～0.6 |

注：表中用量是指包括稀释剂和水分等在内的乳化沥青的总量。乳化沥青中的残留物含量以50%为基准。

（3）喷洒

a、黏层的沥青材料，其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

b、黏层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定，当采用机动沥青洒布机或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。

c、喷洒的黏层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒黏层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

d、黏层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保黏层不受污染。

308．04计量及支付

删除技术规范通用本中此小节的内容代之以：

1.计量

(1)透层、黏层按图纸规定或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，分不同材质以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当的计算方法计量。除监理人另有批示外，超过图纸规定的计算面积均不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 308-1 | 透层 |  |
| -a | 乳化沥青透层 | m2 |
| 308-2 | 粘层 |  |
| -a | 改性乳化沥青粘层 | m2 |

第309节  沥青混合料面层

309．01范围

沥青混合料面层施工的内容是在经监理人验收合格的基层上，按图纸和监理人指示铺筑一层或者多层的热拌、温拌沥青混合料、抗车辙沥青混合料、沥青热再生混合料面层。它包括提供全部设备、劳力和材料，以及施工、压实、养护、试验和质量检测等全部作业。

温拌沥青混合料施工工艺，应符合《京交行发[2009]161号-北京市温拌沥青混合料路面技术指南》的要求。

材料再生应满足设计图纸和《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）等相关规范的技术和质量要求。

309.04  施工要求

3．沥青混合料的运送

本条中增加（3）、（4）、（5）款：

（3）热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车等待。

（4）运料车进行摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物。沥青混合料在摊铺地点凭运料单接收，若接收时混合料不符合施工温度要求的不得铺筑。

（5）摊铺过程中运料车应在摊铺机前100-300mm处停住，空挡等候，有摊铺机推动前进开始缓缓卸料，避免撞击摊铺机。运料车每次卸料必须倒净，如有剩余，应由施工方负责现场清除，防止对路面造成污染。

4．沥青混合料的摊铺

删去本款中第（1）条中“在经监理人验收合格的基层上，方可铺筑沥青混合料。”代之以“铺筑沥青面层前，应检查经过处理后的下卧层质量，不符要求的不得铺筑沥青面层。下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。”

删去（2），代之以：

（2）铺筑沥青混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m（双车道）至7.5m（3车道以上），通常宜采用两台或更多台数的摊铺机前后错开10-20m，呈梯队式同步摊铺，两幅之间应有30-60 mm左右宽度的搭接，并躲开车道轮迹带，上、下层的搭接位置宜错开200mm以上。在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时，应宜使用履带式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。

删去第（3）条，代之以：

（3）沥青混合料施工温度应根据沥青标号及粘度、气候、气温条件、铺装层的厚度确定。

a．普通沥青结合料的施工温度宜通过在135℃及175℃条件下测定的粘度—温度曲线按表309-8-a的规定确定。缺乏粘温曲线数据时，可参照表309-8-b的范围选择，并根据实际情况确定使用高值或低值。当表中温度不符实际情况时，容许作适当调节。

确定沥青混合料拌和及压实温度的适宜温度

表309-8-a

| 粘度 | 适宜于拌和的沥青 结合料粘度 | 适宜于压实的沥青 结合料粘度 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观粘度 | (0.17±0.02)Pa•s | (0.28±0.03)Pa•s | T0625 |
| 运动粘度 | (170±20)mm2/s | (280±30)mm2/s | T0619 |
| 赛波特粘度 | (85±10)s | (140±15)s | T0623 |

热拌沥青混合料的施工温度（℃）

表309-8-b

| 施工工序 |  | 石油沥青的标号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 90号 |
| 沥青混合料出料温度（℃） |  | 140-160 |
| 混合料贮料仓贮存温度（℃） |  | 贮料过程中温度降低不超过10 |
| 混合料废弃温度（℃） |  | ≥90 |
| 运输到现场温度（℃） |  | ≥140 |
| 混合料摊铺 温度（℃） | 正常施工 | ≥130 |
|  | 低温施工 | ≥140 |
| 开始碾压的混合料 内部温度（℃） | 正常施工 | ≥125 |
|  | 低温施工 | ≥135 |
| 碾压终了的表面 温度（℃） | 钢轮压路机 | ≥65 |
|  | 轮胎压路机 | ≥75 |
|  | 振动压路机 | ≥60 |
| 开放交通的路表温度（℃） |  | ≤50 |

注：沥青混合料的施工温度采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量。表面温度可采用接触式温度计测定。当采用红外线温度计测量表面温度时，应进行标定。

删去（4），代之以：

（4）摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2-6m/min的范围内，对改性沥青宜放慢至1-3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，予以清除。

（9）增加如下内容：

人工摊铺沥青混合料应符合下列要求：

a．在半幅施工时，路中一侧宜事先设置挡板。

b．沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹布料，不得扬锹远甩。铁锹等工具宜沾防粘结剂或加热使用。

c．边摊边用刮板整平，刮平时应轻重一致，控制次数，严防集料离析。

d．摊铺不得中途停顿，并加快碾压。如因故不能及时碾压时，应立即停止摊铺，并对已卸下的沥青混合料覆盖苫布保温。

e．低温施工时，每次卸下的混合料应覆盖苫布保温。

增加（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）：

（10）摊铺机开工前应提前0.5-1h预热烫平板不低于100℃，铺筑过程中应选择烫平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。烫平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。

（11）摊铺机应采用自动找平方式。宜采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式，直接接触式平衡梁的轮子不得粘结沥青。铺筑改性沥青时宜采用非接触式平衡梁。

（12）沥青路面不得在气温低于10℃，以及雨天、路面潮湿的情况下施工。遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。热拌沥青混合料的最低摊铺温度309-8-a～309-8-b执行，且不低于按《公路沥青路面施工技术规范》表5.6.6的要求。

（13）沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，并按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录G的方法由使用和混合料总质量与面积校验平均厚度。

（14）用机械摊铺的混合料，不宜用人工反复修整。当不得不由人工作局部找补或更换混合料时，需仔细进行，特别是严重的缺陷应整层铲除。

（15）在雨季铺筑沥青混合料时，应加强与气象台（站）的联系，已摊铺的沥青层因遇雨未成行的应予铲除。

（16）摊铺机的螺旋布料应相应于摊铺速度调整到保持一个稳定的速度均衡地转动，两侧应保持有不少于送料器2/3高度的混合料，以减少在摊铺过程中混合料的离析。

5．沥青混合料的压实及成型

删去（1）代之以：

（1）沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压（包括成型）的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。双车道沥青路面的压路机数量不宜少于5台。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。每个阶段的碾压速度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）表5.7.4的要求。

增加（8）、（9）：

（8）压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合规范规定。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而前进，横向不得在相同的断面上。

（9）碾压轮在碾压过程中应保持清洁，有混合料沾轮应立即清除。对钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂，但严禁刷柴油。当采用向碾压轮喷水（可添加少量表面活性剂）的方法时，必须严格控制喷水量且成雾状，不得慢流，以防混合料降温过快，轮胎压路机开始碾压阶段，可适当烘烤、涂刷少量隔离剂或防粘结剂，也可少量喷水，并先到高温区碾压使轮胎尽快升温，之后停止洒水。轮胎压路机轮胎外围宜加设围裙保温。

增加第9条，如下：

9．沥青路面接缝

（1）沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。上、下层的接缝应错开150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。接缝施工应用3m直尺量测，确保平整度符合要求。

（2）纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

a．摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下100～300mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后作跨缝碾压以消除缝迹。

b．当半幅施工或因特殊原因而产生纵向冷裂缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，但不宜在冷却后采用切割机作纵向切缝。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50～100mm，再铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下100～150mm，再跨缝挤紧压实。或者先在已压实路面上行走碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。

（3）横向接缝应采用垂直的平接缝，沥青层较厚时也可作阶梯形接缝。

（4）平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天混合料冷却但尚未干燥后涂刷粘层油。铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，再纵向碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

309.05  质量检验

1．基本要求

增加本款第（5）、（6）、（7）条，内容如下：

（5）热拌沥青混合料（HMA）适用于各种等级公路的沥青路面。其种类按集料公称最大粒径、矿料级配、空隙率划分，分类见表309-8-c。

热拌沥青混合料种类                       表309-8-c

| 混合料类型 |  | 公称最大粒径(mm) | 最大粒径(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗粒式 | AC-25 | 26.5 | 31.5 |
| 中粒式 | AC-20 | 19.0 | 26.5 |
|  | AC-16 | 16.0 | 19.0 |
| 细粒式 | AC-13 | 13.2 | 16.0 |
| 设计空隙率（%） | 3-6 | --- | --- |

（6）各层沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并连结成一个整体。当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应及时通知监理人和业主，以确保沥青路面的使用性能。

（7）沥青面层集料的最在粒径宜从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。对热拌热铺密级配沥青混合料，沥青层—层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.5～3倍。

309．06   计量与支付

1．计量

（1）沥青混凝土路面面层，应按图纸所示或监理人指示施工，经监理人验收合格，按粗、中、细粒式沥青混凝土和不同厚度按顶面面积分别以平方米计量。

（2）由于下一层不平整、高程不符合要求、横坡不符合要求，须进行找平以达到规范要求的工作作为该子目的附属工作，不另行计量支付。除监理工程师另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。对个别不规则形状，应采用监理工程师批准的计算方法计量。

（3）为改善沥青混合料性能所掺加的抗车辙剂等添加剂均作为附属工作，不单独计量，请承包人在报价中综合考虑。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切完成本项工程所必需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |
| -a | AC-13C 厚5cm | m2 |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |
| -a | AC-25C 厚7cm | m2 |

第310节  沥青表面处治与封层

310.02材料

2.封层材料

将原文内容作为第（1）款，增加第（2）款：

（2）改性乳化沥青下封层所用的原材料、混合料、施工工艺等必须满足设计图纸要求。

310.03施工要求

1.一般规定

增加（5）款：

（5）改性乳化沥青下封层施工应按照相关的施工规范和监理人要求要求进行，应满足图纸关于沥青碎石下封层施工工艺的要求。

2.施工设备

原文后增加：改性乳化沥青下封层须采用专用机械施工，

310.04质量要求

1．基本要求

增加（4）款：

（4）改性乳化沥青封层质量检查验收应满足相关的验收规范要求，并不得低于图纸的质量检评标准。

310.05  计量与支付

1.计量

（1）封层应按图纸规定或监理人指示施工完成并经验收合格，按洒布面积以平方米计算。

（2）原有路面上松散材料、泥、杂草、油污、积水、各种标线和其他影响路面黏结的杂物的清扫与清除工作，均属承包人的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

（1）支付费用，主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对下承层的检查和清扫，材料的拌和、运输、摊铺、压实、整形、养护等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 310-2 | 封层 |  |
| -a | 改性乳化沥青下封层 | m2 |

第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313.01  范围

本节工作内容包括加固土路肩、砌筑各种路缘石、树池框、人行步道等施工作业。

313.02  材料

1．路肩培土及中央分隔带回填土所用材料应符合图纸及本规范第204.02小节的要求。

2．水泥混凝土和预制构件应符合图纸和本规范第410节的要求。

3．水泥砂浆、石料应符合图纸和本规范第413节的要求。

313.03  施工要求

删去第7条全部内容，代之以：

7．路缘石

（1）铺设必须保证路面的整体线形和质量，必须认真按图纸施工。

（2）构件的预制工作必须严格要求，几何尺寸按照设计规定，准确、规范，混凝土质量必须符合规范要求。应使用高质量的钢模，采用挤压成型构件，且几何尺寸标准，无坑洼、缺棱掉角现象。

（3）施工现场放样必须准确。在超高路段上应与纵向排水沟、集水井等的施工密切协调配合，使总体布局符合设计要求。

（4）构件在基层铺筑完成后进行安砌，缘石底部应铺设一层水泥砂浆，放样拉线用砂浆逐块砌筑，确保平面位置顺适、高程准确、表面平整，相邻两块缘石高差不能超过2mm。在顶面和侧面勾抹平缝，保持整齐、清晰、美观。砌筑前应对预制缘石进行检查，凡有不合要求者一律不得使用。

（5）预制构件应用机械振动；每块预制件应一次浇筑完成，不得间断。

（6）预制块件浇筑完成后，承包人应对外露面及时进行修整、抹平，等定浆后再第二遍，并压光或拉毛。

（7）预制构件浇筑完成，经修整、抹平压光后，应在养护棚内尽快进行洒水养护。

增加第8条，内容如下：

8．路缘石等安砌

路缘石等安砌，除应符合图纸要求外，尚须符合以下规定：

（1）承包人应在路面、路基完成后进行安装放样，控制标高和方向，准确地放线钉桩，经监理人审批后方可安砌。

（2）安砌1：3水泥砂浆卧底虚厚为2cm，勾缝宜在路面铺筑后进行，缝宽10mm。

（3）砌筑砂浆应用湿法保养3天以上。

（4）绿化带填土在规定厚度内应采用种植土。

（5）为了保证路缘石质量，稳定、安全施工，缘石外侧必须做三角灰挤压或三角砼。

313.04  质量检验

1．基本要求

预制混凝土块路缘石安砌稳固，线条直顺，曲线圆滑，顶面平整。

2．检查项目

路缘石铺设检查项目见表313-2。

3．外观鉴定

路缘石勾缝密实均匀，无杂物污染。路缘石高程一致，线形顺畅。

路缘石铺设检查项目                               表313-2

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直顺度（㎜） |  | 10 | 20m拉线：每200m测4处 |
| 2 | 预制铺设 | 相邻两块高差（㎜） | 3 | 水平尺量：每200m测4处 |
|  |  | 相邻两块缝宽（㎜） | ±3 | 尺量：每200m测4处 |
|  | 现浇 | 宽度（㎜） | ±5 | 尺量：每200m测4处 |
| 3 | 顶面高程（㎜） |  | ±10 | 水准仪：每200m测4处 |

313.05  计量与支付

1．计量

删除本条原文条款，代之以：

路缘石按图纸所示的长度进行现场量测，经监理人验收合格后以米为单位计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、路缘石制安、夯实、混凝土垫层、卧底水泥砂浆、勾缝等所有相关工作均作为承包人的附属工作，不另行计量。旧路缘石拆除在202-3相关子目内计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 313-5 | 路缘石 |  |
| -a | 乙1立缘石 12*30*49.5cm | m |
| -b | 混凝土坡型缘石22*22*99.5cm（利旧） | m |

- 第314节  路面及中央分隔带排水

- 314.01  范围

- 删除原内容，代之以：

- 本节工作为路面排水工程，包括雨水管、雨水口等结构物的施工及有关的作业。

- 314.05  计量与支付

1．计量

（1）新建雨水口按图纸或监理人指示施工，经监理人验收合格以座为单位计量，包括雨水口土方开挖、模板、混凝土浇筑及养生、钢筋加工安装、雨水篦子的提供与安装、与周边路面的处理与恢复等一切相关工作。超挖部分的回填等均作为附属工作，不单独计量，请承包人在报价中综合考虑。

（2）改移雨水口按图纸或监理人指示施工，经监理人验收合格以座为单位计量，包括混凝土封填旧雨水口，新建雨水口的土方开挖、模板、混凝土浇筑及养生、钢筋加工安装、雨水篦子的提供与安装、与周边路面的处理与恢复等一切相关工作。超挖部分的回填等均作为附属工作，不单独计量，请承包人在报价中综合考虑。

（3）新建雨水管按图纸及监理人指示施工，经监理人验收合格的长度以米计量。包括雨水管管沟的开挖、雨水管的提供与敷设等所有相关施工作业内容。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 314-8 | 雨水口 |  |
| -a | 新建雨水口（双篦） | 座 |
| -b | 改移雨水口（双篦） | 座 |
| 314-9 | 新建雨水支管（Φ300mm） | m |

        - 第600章  安全设施及预埋管线（环铁桥）

第601节   通  则

601.01范围

本章工作内容包括护栏、隔离栅、道路交通标志、道路交通标线、防眩设施、通信管道及电力管道、预埋（预留）基础、收费设施、地下通道和信号灯等的施工及有关作业。

601.02一般要求

1．护栏、护柱、隔离栅

应按《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71-2006）和图纸的要求，并按监理工程师的指示进行施工。立柱应采用新的、整根的钢管或槽钢。

2.道路交通标志

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）和《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的规定办理。

（3）在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块。多块时按警告、禁令、指示的顺序先上后下、先左后右排列。

3.道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）的规定设置。

4．通信及电力管道、预埋（预留）基础、防眩设施、收费设施、地下通道和信号灯应按图纸要求和监理工程师的指示进行施工。

增加第5款：

5.施工过程中不得破坏道路的构造物，不得污染路面和其他道路设施，由于施工造成的损坏所发生的一切恢复费用和后果，由承包人自行负责。

601.03计量与支付

增加：

1、冬雨季施工措施费用均包括在各支付子目的单价中，不单独计量，且必须满足施工规范的相关要求，相应工期不予延长。

2、在施工过程中应对既有沿线设施（包括道路、交通、绿化、监控及其他工程等）做好保护工作，如果发生损坏、破坏等情况，由承包人负责维修、恢复施工，本项费用不单独计量，请承包人在相关子目报价中综合考虑。

本节不作计量与支付。

第602节  护栏

602．07计量和支付

1．计量

删除原条款，代之以：

（1）单面波形梁钢护栏按安装就位并经监理人验收合格，其长度沿栏杆面量取，按米计量；立柱、防阻块、波形梁板、加强钢板的提供与安装、基础土方开挖、砼基础浇筑、基础回填，锚固件（螺栓、螺母、垫圈等）、所有钢构件的防腐、防锈措施等必须的一切工序工作内容，均作为承包人应做的附属工作，不予单独计量与支付。

（2）波形梁护栏起、终端头做为承包人的附属工作，已包含在相应子目中，不另计量。

2．支付

按上述规范计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 |  |
| -a | 新建波形梁护栏 | m |

- 第605节  道路交通标线

605.01  范围

本节内容为在已完成的沥青混凝土路面上喷涂路面标线，安装突起路标、轮廓标及其附属工程等有关施工作业。

605.05  计量和支付

1.计量

（1）铣刨路面标线，应按图纸所示施工，经监理人检查验收合格后，按实际刨除长度以米为单位计量。

（2）路面标线分普通热熔型标线、振动反光标线，应按图纸所示施工，经监理人检查验收合格后，按实际涂敷面积以平方米为单位计量。反光玻璃珠包含在相关子目报价中，不单独计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 路面标线 |  |
| -a | 铣刨标线 | m |
| -b | 热熔标线 | m2 |

第609节  交通信号灯

增加第609节

609.01 范围

本节内容为新建交通信号灯的施工及有关作业。

609.02 计量与支付

1．计量

（1）交通信号灯应按图纸所示提供、安装就位经验收合格后以项为单位计量。它的费用组成包括：信号灯杆埋设就位、信号灯预埋管线、新增设交通信号灯（机动车箭头灯）、电源井，交通信号灯调试以及移交前的看护等为完成此项工程全部的作业内容。

上述子目施工应满足业主、地方政府、公安交通管理部门或其他相关管理部门要求，与各相关部门配合、协调等费用均作为其附属工作，不单独计量与支付。

交通信号灯设置需根据路口规模、分道情况综合考虑报价，最终设置以公安交通管理部门意见为准，不再进行调价。

（2）所有的支承结构、底座、硬件、为完成交通信号灯或电力井组装而需要的设备、附件和调试等，均附属相关子目内，不另行计量与支付。

2．支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通信号灯工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 609-1 | 信号灯 |  |
| -a | 交通信号灯（丁字） | 处 |

第200章  路  基（北五环）

第201节  通则

201．03一般要求

增加第4条

4、材料试验

本章工程中，使用的材料试验要求见表201-1。

表201-1

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 （含粗、中细粒土） | 含水量 | 每层压实前2次 | JTGE40-2007 | T0103-2007 |  |
|  |  |  |  | T0104-2007 |  |
|  | 重型击实 |  |  | T0131-2007 |  |
|  | 液限及塑性指数 |  |  | T0118-2007 |  |
|  | 承载比(CBR) | 每种土质 |  | T0134-2007 |  |
|  | 颗粒分析 | 每5000m3或土质变化时 |  | T0115-2007 |  |
|  | 最大干密度 |  |  | T0116-2007 | 必要时 |
|  |  |  |  | T0132-2007 |  |
|  |  |  |  | T0133-2007 |  |
|  | 有机质 |  |  | T0151-2007 | 必要时 |

201.04计量与支付

增加：

1、冬雨季施工措施费用均包括在各支付子目的单价中，不单独计量，且必须满足施工规范的相关要求，相应工期不予延长。

2、在施工过程中应对既有沿线设施（包括道路、交通、绿化、监控及其他工程等）做好保护工作，如果发生损坏、破坏等情况，由承包人负责维修、恢复施工，本项费用不单独计量，请承包人在相关子目报价中综合考虑。

第202节  场地清理

202.01  范围

1．删去技术规范通用本中此小节的条文，代之以：

本节为公路用地范围（道路红线）及借土场范围内施工场地的清理、拆除和挖掘，必要的平整场地以及公路用地范围内不适宜材料的挖除、换填、旧路翻浆处理、旧路铣刨等有关作业。

202．02一般要求

删去本小节第2条内容，代之以：

2．路基范围内的软基处理应符合技术规范通用本205.02和205.03中的要求。软基挖除后应按设计图纸或监理人要求回填。

202.03  施工要求

1．清理场地

删去第（2）款全部内容，代之以：

（2）路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下100mm—300mm内的腐殖土、草皮、农作物的根系和表土应予以清除，并根据图纸和监理人要求将不含石块、垃圾及有害物质的表土进行收集，运到适当的临时堆放场地存放，用于绿化的复耕及取弃土场的再次利用。临时土堆场占地费用应包含在相关支付子目中。

场地清理完成后，应全面进行填前碾压，使其密实度达到规定的要求。

技术规范通用本此小节增加第3条

3.旧路面层铣刨施工

（1）施工准备

首先进行机械准备，为了保证铣刨拉毛后路面的平整度，必须采用精铣刨，即铣刨机的铣刨鼓要选用精铣刨鼓。标准铣刨鼓的铣刨刀头间距为15mm，适合于整个面层的铣刨，而精铣刨鼓的铣刨刀头间距为8mm，铣刨深度0～50mm，适合于表面层的处治，处理后的路面将产生细致的纹理，满足行车平顺舒适的要求。

除了更换铣刨鼓等设备，还应对参与施工的所有施工机械、车辆进行检修，确保施工过程顺利，无故障。

（2）测量

首先进行现有路面高程测量，分别测出路边立缘石与路中线的标高。根据现场测得数据进行内业准备，进行纵横调坡设计计算。按2米一个断面计算出各断面具体铣刨深度，制成表格作为施工时执行的依据。

（3）调坡设计

路面调坡设计综合考虑纵坡与横坡两方面的因素。

将路面现状各断面相应点实测标高减去调坡设计计算出的各点标高，则为该断面相应点路面铣刨深度。将此数据整理列表，作为精铣刨施工的依据。

（4）施工放样

根据路面宽度，结合铣刨机单幅铣刨宽度将施工作业路面进行分幅。因而施工放样也应放设几条线，将每条线上相隔2米的铣刨深度进行明确标注，提高铣刨精度。

（5）铣刨旧路油皮须保证压实度≥97%，挖除旧路结构土路床压实度不小于95%，20厘米二灰碎石压实度≥98%.

202．04 计量与支付

删除技术规范通用本中此小节的内容代之以：

- 计量

（1）边沟疏浚清淤、拆除边坡绿化、清表土方应按图纸和监理人指定的范围施工，经监理验收后，按清理、挖除的体积以立方米计量。施工内容包括施工图纸所示范围内的现况边沟淤泥、边坡绿化及不适宜表层土方的挖除，挖除材料的弃运，基底处理等相关工作。

（2）拆除结构物应按图纸和监理人指定的范围施工，经监理验收后，按拆除项目分别计量。施工内容包括施工范围内的需要拆除的边沟大方砖、混凝土缘石、混凝土砖、导水槽、混凝土标志牌基础，以及拆除后的基层清理、压实及运输等项作业，是对设计图纸明示或可以预见的所有项目实施过程中可能发生的结构物的拆除施工，承包人根据现场实际情况综合报价。

因拆除旧结构物引起的周边绿化或其他工程的破坏所进行的相应恢复工作及旧结构物回收料码砌、储存、移运等均作为附属工程，不单独计量，请承包人在报价中综合考虑。

（3）铣刨旧路

a. 铣刨旧路按图纸所示施工经监理人验收合格，分面层、基层按不同材质、厚度以平方米计量。

b.铣刨工作包括铣刨、装卸、材料的移运、堆放等全部作业。

c.铣刨应严格按照设计施工图纸要求施工，铣刨施工时必须保护好路缘石等设施，对已有路缘石造成损坏或破坏的，由承包人进行修复或恢复施工，此项作为附属工作，不单独计量与支付。

（4）所有场地清理、拆除与挖掘、铣刨等工作的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目，以合同单价支付。此项支付包括了材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |
| -a | 边沟疏浚清淤 | m3 |
| -b | 拆除边坡绿化 | m3 |
| -c | 清表土方（厚50cm） | m3 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |
| -a | 拆除边沟大方砖 | m3 |
| -b | 拆除混凝土坡型缘石 22*22*74.5cm | m |
| -c | 拆除混凝土砖 25*25*6cm | m2 |
| -d | 拆除混凝土标志牌基础 | m3 |
| -e | 拆除混凝土导水槽 | m3 |
| -f | 拆除边坡六角砖 | m2 |
| 202-4 | 铣刨路面 |  |
| -a | 铣刨旧路面层（16cm） | m2 |
| -b | 铣刨旧路面层（54cm） | m2 |

第203节  挖方路基

203.05   计量与支付

1.计量

删去原文条款代之以：

（1）挖土方应按图纸要求或监理人的指示施工，经监理人验收后以立方米计量。施工内容有土方开挖、整修、装卸、运输、废方运弃、消纳等全部工作。挖台阶作为附属工作，不单独计量。

（2）除非发包人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量。

2.支付

（1）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目按每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、设备、劳力、运输及为完成此项工程所必需的全部费用。

（2）土方的单价费用，包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理，以及其他有关作业的全部施工费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| -a | 挖土方 | m3 |

第204节  填方路基

204.06  计量与支付

1.计量

利用土方填方，按压实的体积以立方米计量。计价中包括挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。利用土方的开挖及运输作业在第203节路基挖方中计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3. 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |
| -a | 利用土方 | m3 |

第205节  特殊地区路基处理

205.13  计量与支付

1.计量

（1）换填级配碎石按图纸要求或监理人指示施工，经监理人验收合格后，按立方米计量。包括不适宜材料的挖除、运输、级配碎石料的回填、整平、压实等与此相关的一切作业。

（2）土工格栅按图纸要求及监理人指示施工，经监理人验收合格后，按面积以平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

3. 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 205-1 | 特殊路基处理 |  |
| -b | 换填级配碎石 | m3 |
| -l | 土工格栅 | m2 |

208节  护坡、护面墙

208.05   计量与支付

1.计量

（1）浆砌片石护坡应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量按浆砌片石实体面积以平方米为单位计量，包括浆砌片石护坡的全部施工作业内容。

（2）喷锚支护应按图纸所示和监理人的指示施工完成，经验收合格的断面尺寸计算面积以平方米为单位计量，包括喷锚支护全部施工作业内容。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 208-3 | 浆砌片石护坡 | m2 |
| 208-8 | 喷锚支护 | m2 |

209节  挡 土 墙

209.06   计量与支付

1.计量

混凝土装配式挡土墙应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量按长度以米为单位计量，包括挡土墙基础的开挖、基底处理、钢筋混凝土基础现浇、混凝土墙面板的预制及安装、墙顶现浇等全部施工作业内容，二灰稳定碎石、级配碎石、土工材料基底处理以及基础和墙面板的钢筋、钢板，现浇墙顶、台背回填等所有相关工作均作为承包人的附属工作，不另行计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |
| -a | 混凝土装配式挡土墙 | m |

第300章  路面（北五环）

第301节  通则

301.03   一般要求

第1条修改为：

1．路面施工应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求和《京交行发[2009]161号-北京市温拌沥青混合料路面技术指南》、《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）的要求。另外为保证沥青混凝土面层质量，提高原材质量标准，要求沥青混合料的粗集料必须全部采用水洗，<0.075mm 颗粒含量不得超过0.3%。

增加第6条：

6.材料试验

本章工程中，使用的材料试验要求见下列表：

（1）级配碎（砾）石底基层

表301-2

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配 碎（砾）石 | 级配筛分 | 使用前测2个样品，使用过程中每2000m2测2个样品 | JTJ E42-2005 | T0302-2005 T0303-2005 |  |
|  | 压碎值 | 使用前测2个样品，种类变化，重做2个样品 |  | T0316--2005 |  |
|  | 液限及塑性指数 | 每种土使用前测2个样品，使用过程中每1000m2测2个样品 | JTJ E40-2007 | T0118-2007 |  |
|  | 重型击实 | 每10000m3一次 |  | T0131-2007 |  |
|  | 承载比 | 每10000m3一次 |  | T0134-2007 |  |
|  | 含水率 | 每天使用前测2个样品 | JTJ E42-2005 | T0305-2005 |  |
|  |  |  |  | T0306-2005 |  |
|  | 细长或扁平颗粒含量 | 每2000m3一次 | JTJ E42-2005 | T0311-2005或T0312-2005 |  |

（2）石灰稳定土底基层

表301-3

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰稳定（细粒）土 | 剂量滴定 | 每2000m3或每工作日1次 | JTJ057-94 | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天一次 |  | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 每2000m3或每工作日1次 |  | T0801-94 |  |
| 土 | 塑性指数 | 每种土样2次 | JTJ051-93 | T0802-94 |  |
|  | 硫酸盐含量 | 对土样有怀疑时 |  |  | 自拌料时 |
|  | 有机质含量 |  |  |  |  |
|  | 含水量 | 每天使用前测2个样品 |  |  |  |
| 石灰 | 等级鉴定 | 做材料组成设计和生产使用时分别测2个样品，以后每月测2个样品 | JTJ057-94 | T08011、12、13-94 |  |

（3）水泥稳定碎（砾）石基层

表301-4

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥稳定碎（砾）石 | 剂量滴定 | 每2000m2或每工作日1次 |  | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天一次 | JTJ057-94 | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 拌和厂每日2次，上、下午各一次 |  | T0801—94 |  |
|  |  |  |  | T0802-94 |  |
| 碎（砾）石 | 级配筛分 | 每2000m3 | JTJ058-2000 | T0316-94 |  |
|  | 压碎值 | 2次 |  | T0316-94 |  |
| 水泥 | 胶砂强度 | 配比设计时测1次，材料变化时加测 | GB/T17671-99 |  |  |
|  | 凝结时间 |  | JTJ053-94 | T0502-94 |  |

（4）石灰粉煤灰稳定砂砾基层、底基层

表301-5

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉煤灰碎（砾）石 | 剂量滴定 | 每2000m3或每工作日1次 | JTJ057-94 | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天一次 |  | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 拌和厂每日2次，上、下午各一次 |  | T0801-94 |  |
|  |  |  |  | T0802-94 |  |
| 砂砾 | 级配筛分 | 每2000m3 2次 | JTJ058-2000 | T0316-94 |  |
|  | 压碎值 |  |  | T0316-94 |  |
| 石灰 | 等级鉴定 | 每料源每15天1次 | JTJ057-94 | T08011、12-94 | 自拌料时 |
| 粉煤灰 | 比表面积 | 每料源2次 | GB／1354-1991 |  |  |
|  | 烧失量 |  | GB／T176-99 |  |  |
|  | 化学分析 |  | GB／T176-99 |  |  |

（5）石灰粉煤灰钢渣

表301-6

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉煤灰钢渣 | 剂量滴定 | 每2000m2或每工作日1次 | JTJ057-94 | T0809-94 |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  | T0805-94 |  |
|  | 重型击实 | 每配合比每3天1次 |  | T0804-94 |  |
|  | 含水量 | 拌和厂每日2次，上、下午各一次 |  | T0801-94 |  |
|  |  |  |  | T0802-94 |  |
| 钢渣 | 级配筛分 | 每2000m32次 | JTJ058-2000 | T0302- | 自拌料时 |
|  | 压碎值 |  |  | T0316-94 |  |
|  | fCaO含量 |  | GB／T176-99 |  |  |
|  | 粉化率 |  | YBJ230-91 | 附录二 |  |
| 石灰 | 等级鉴定 | 每料源每15天1次 | JTJ057-94 | T08011、12、13-94 |  |
| 粉煤灰 | 比表面积 | 每料源2次 | GB/T1345-1991 |  |  |
|  | 烧失量 |  | GB／T176-99 |  |  |
|  | 化学分析 |  | GB／T176-99 |  |  |

（6）沥青面层材料

表301-7

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 | 针入度 | 每进场批1次 | JTJ052-2000 | T06004-2000 |  |
|  | 延度 软化点 |  |  | T0605-2000 |  |
|  |  |  |  | T0606-2000 |  |
|  | 相对密度 |  |  | T0603-2000 |  |
|  | 薄膜加热 |  |  | T0609-2000 |  |
|  |  |  |  | T0610-2000 |  |
|  | 粘附性 |  |  | T0616-2000 |  |
| 粗集料 | 压碎值 | 每料源4次 | JTJ E42-2005 | T0316-2005 | 自拌料时 |
|  | 级配筛分 |  |  | T0302-2005 |  |
|  | 扁平细长含量 |  |  | T0312-2005 |  |
|  | 洛衫矶磨耗试验 |  |  | T0317-2005 |  |
|  | 视比重 |  |  | T0304-2005 |  |
| 细集料 | 级配筛分 |  |  | T0327-2005 |  |
|  | 视比重 |  |  | T0328-2005 |  |
|  |  |  |  | T0329-2005 |  |
|  | 砂当量 |  |  | T0334-2005 |  |
| 矿粉 | 级配筛分 |  |  | T0351-2005 |  |
|  | 相对密度 |  |  | T0352-2005 |  |
|  | 含水量 |  |  |  |  |

（7）沥青碎石面层

表301-8

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青碎石 | 标准密度 | 每料源每台班1次 | JTJ052-2000 | T0708-2000 |  |
|  | 油石比 |  |  | T0722-1993 |  |
|  | 矿料级配 |  |  | T0725-2000 |  |

（8）沥青砼面层

表301-9

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 混凝土 | 马氏试验 | 每台拌和机每台班1-2次 | JTJ052-2000 | T0709-2000 |  |
|  | 油石比 | 每台拌和机每台班1-2次 |  | T072-1993 |  |
|  | 矿料级配 |  |  | T0725-2000 |  |
|  | 残留稳定度 | 每料源每配合比2次 |  | T0709-2000 |  |

（9）沥青马蹄脂与改性沥青

表301-10

| 材料名称 | 试验项目 | 频率要求 | 适用规程 | 适用条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青马蹄脂 | 马氏试验 | 每料源每台班l组 | JTJ052-2000 | T0709-93 |  |
|  | 油石比 | 每料源每台班1次 |  | T0722-93 |  |
|  | 矿料级配 |  |  | T0725-93 |  |
|  | 残留稳定度 | 每料源每配合比2次 |  | T0709-93 |  |
| 改性沥青 | 针入度 | 每台班1次 | JTJ052-2000 | T0604-93 |  |
|  | 软化点 |  |  | T0606-93 |  |
|  | 显微镜切片观察 |  |  |  |  |

301.09 计量与支付

增加：

1、冬雨季施工措施费用均包括在各支付子目的单价中，不单独计量，且必须满足施工规范的相关要求，相应工期不予延长。

2、在施工过程中应对既有沿线设施（包括道路、交通、绿化、监控及其他工程等）做好保护工作，如果发生损坏、破坏等情况，由承包人负责维修、恢复施工，本项费用不单独计量，请承包人在相关子目报价中综合考虑。

第305节  石灰粉煤灰稳定土底基层、基层

305．01 范围

本节工作内容是在已完成并经监理人验收合格的路基、垫层或底基层上，铺筑石灰粉煤灰稳定粒料底基层或基层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

305．04 施工要求

1．一般要求

增加第（6）款

（6）正式铺筑之前，应参照301.05小节铺筑试验路段，经监理工程程师验收批准后方可正式铺筑，其余要求同301.04小节。

2．集中拌和(厂拌)混合料及摊铺

增加第（6）款

（6）本工程的石灰粉煤灰稳定粒料底基层和基层的摊铺要求用经监理人批准的摊铺机进行。并且除次要道口或旧路局部处理外，基层须用摊铺机摊铺。

4．压实

增加第（6）～（9）款

（6）摊铺和整型之后，应遵循先轻后重的原则，立即进行碾压。直线段，由两侧向中心碾压；超高段，由内侧向外侧碾压。每道碾压应与上道碾压相重叠30cm，使每层整个厚度和宽度完全、均匀地压实到规定的密实度为止。压实后表面应平整、无轮迹或隆起，且断面正确，路拱符合要求。

（7）凡压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实，直至获得规定的密实度为止。

（8）两段作业的衔接应搭接拌和。前一段拌和后，留5-8m不进行碾压；后一段施工时，前段留下未压部分与后段一起拌和，整平后进行碾压。

（9）应避免纵向接缝。必须分两幅铺筑时，纵缝应搭接拌和。前一幅全宽碾压密实；在后一幅拌和时，应将相邻的前幅边部约0.3m搭接拌和，整平后一起碾压。

5．养生

石灰粉煤灰稳定粒料在养生期间应始终保持一定表面潮湿，时间一般为7d。养生方法可视具体情况采用洒水，覆盖砂、粘性土或草袋，或采用沥青膜等。养生期间应封闭交通，养生结束后施工车辆在其上行使应将车速限制在20km／h以下。

增加第6条

6．取样和试验

石灰粉煤灰稳定粒料取样试验应在施工现场按规范频率取样，检查混合料的级配是否在规定的范围内；并按JTJ057-94《公路工程无机结合料试验规程》标准方法进行混合料的含水量、石灰含量和无侧限抗压强度试验．制试件数量应遵照JTG F80/1-2004附录C执行．在已完成的铺筑层上按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》进行压实度检验，每一作业段或不超过2000m2检查6次以上。所有试验结果，均报监理人审查；所发生一切费用，由承包人负责。

305．06计量与支付

1．计量

（1）石灰粉煤灰稳定碎石基层按图纸或监理人指示铺筑，并经验收合格的平均面积按不同厚度分别以平方米计量。任何地段的长度应沿路幅中线水平量测。对个别不规则形状，应采用监理人批准的计算方法计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

（2）摊铺时的放坡请承包人按图纸所示施工，并将此项费用综合在相应清单子目的报价中，合同期内不予调整。

（3）可能发生的找平层亦作为附属工程，请投标人在投标报价时综合考虑，此项不单独计量与支付。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、工具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 305-1 | 石灰粉煤灰稳定碎石基层 |  |
| -a | 厚18cm | m2 |

第308节  透层和黏层

308.01 范围

删除本小节内容，代之以：

本节工作内容为在已建成并经监理人验收合格的基层上洒布透层沥青；在沥青面层、水泥混凝土路面或桥面上洒布黏层沥青。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。

用于透层、黏层施工的设备，必须用具有自动化控制功能的智能型沥青洒布车和有准确计量装置的石料洒布机。

308.02 材料

删除本小节内容，代之以：

1.透层

质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4章的要求，使用前应按照《公路工程沥青及沥青结合料试验规程》（JTJ 052-2000）的方法进行试验，且满足规范要求。

2.黏层

质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4章的要求，使用前应按照《公路工程沥青及沥青结合料试验规程》（JTJ 052-2000）的方法进行试验，且满足规范要求。

308．03施工要求

1．准备工作

删除本条原内容，改为：

准备喷洒沥青的工作面，应彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。

4．沥青用量

删除本条原内容，改为：

承包人应按监理人的指示，根据基层的种类通过试洒确定透层、黏层所用的沥青品种和用量，并符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。

增加第7条内容：

7. 黏层施工及技术要求

（1）符合下列情况之一时，必须喷洒黏层油：

a、双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。

b、水泥混凝土路面、旧沥青路面层上加铺沥青层。

c、路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面。

（2）沥青用量

黏层油用量，应根据下卧层的类型通过试洒确定，并符合表308-1的要求。

沥青路面黏层材料的规格和用量表

表308-1

| 下卧层类型 | 喷洒型乳化沥青 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 用量（L/m2） |
| 新建沥青层 | PCR | 0.5～0.6 |

注：表中用量是指包括稀释剂和水分等在内的乳化沥青的总量。乳化沥青中的残留物含量以50%为基准。

（3）喷洒

a、黏层的沥青材料，其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

b、黏层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定，当采用机动沥青洒布机或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。

c、喷洒的黏层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒黏层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

d、黏层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保黏层不受污染。

308．04计量及支付

删除技术规范通用本中此小节的内容代之以：

1.计量

(1)透层、黏层按图纸规定或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，分不同材质以平方米计量。

(2)对个别特殊形状的面积，应采用适当的计算方法计量。除监理人另有批示外，超过图纸规定的计算面积均不予计量。

2.支付

(1)支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

(2)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 308-1 | 透层 |  |
| -a | 乳化沥青透层 | m2 |
| 308-2 | 粘层 |  |
| -a | 改性乳化沥青粘层 | m2 |

第309节  沥青混合料面层

309．01范围

沥青混合料面层施工的内容是在经监理人验收合格的基层上，按图纸和监理人指示铺筑一层或者多层的热拌、温拌沥青混合料、抗车辙沥青混合料、沥青热再生混合料面层。它包括提供全部设备、劳力和材料，以及施工、压实、养护、试验和质量检测等全部作业。

温拌沥青混合料施工工艺，应符合《京交行发[2009]161号-北京市温拌沥青混合料路面技术指南》的要求。

材料再生应满足设计图纸和《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）等相关规范的技术和质量要求。

309.04  施工要求

3．沥青混合料的运送

本条中增加（3）、（4）、（5）款：

（3）热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车等待。

（4）运料车进行摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物。沥青混合料在摊铺地点凭运料单接收，若接收时混合料不符合施工温度要求的不得铺筑。

（5）摊铺过程中运料车应在摊铺机前100-300mm处停住，空挡等候，有摊铺机推动前进开始缓缓卸料，避免撞击摊铺机。运料车每次卸料必须倒净，如有剩余，应由施工方负责现场清除，防止对路面造成污染。

4．沥青混合料的摊铺

删去本款中第（1）条中“在经监理人验收合格的基层上，方可铺筑沥青混合料。”代之以“铺筑沥青面层前，应检查经过处理后的下卧层质量，不符要求的不得铺筑沥青面层。下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。”

删去（2），代之以：

（2）铺筑沥青混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m（双车道）至7.5m（3车道以上），通常宜采用两台或更多台数的摊铺机前后错开10-20m，呈梯队式同步摊铺，两幅之间应有30-60 mm左右宽度的搭接，并躲开车道轮迹带，上、下层的搭接位置宜错开200mm以上。在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时，应宜使用履带式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。

删去第（3）条，代之以：

（3）沥青混合料施工温度应根据沥青标号及粘度、气候、气温条件、铺装层的厚度确定。

a．普通沥青结合料的施工温度宜通过在135℃及175℃条件下测定的粘度—温度曲线按表309-8-a的规定确定。缺乏粘温曲线数据时，可参照表309-8-b的范围选择，并根据实际情况确定使用高值或低值。当表中温度不符实际情况时，容许作适当调节。

确定沥青混合料拌和及压实温度的适宜温度

表309-8-a

| 粘度 | 适宜于拌和的沥青 结合料粘度 | 适宜于压实的沥青 结合料粘度 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观粘度 | (0.17±0.02)Pa•s | (0.28±0.03)Pa•s | T0625 |
| 运动粘度 | (170±20)mm2/s | (280±30)mm2/s | T0619 |
| 赛波特粘度 | (85±10)s | (140±15)s | T0623 |

热拌沥青混合料的施工温度（℃）

表309-8-b

| 施工工序 |  | 石油沥青的标号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 90号 |
| 沥青混合料出料温度（℃） |  | 140-160 |
| 混合料贮料仓贮存温度（℃） |  | 贮料过程中温度降低不超过10 |
| 混合料废弃温度（℃） |  | ≥90 |
| 运输到现场温度（℃） |  | ≥140 |
| 混合料摊铺 温度（℃） | 正常施工 | ≥130 |
|  | 低温施工 | ≥140 |
| 开始碾压的混合料 内部温度（℃） | 正常施工 | ≥125 |
|  | 低温施工 | ≥135 |
| 碾压终了的表面 温度（℃） | 钢轮压路机 | ≥65 |
|  | 轮胎压路机 | ≥75 |
|  | 振动压路机 | ≥60 |
| 开放交通的路表温度（℃） |  | ≤50 |

注：沥青混合料的施工温度采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量。表面温度可采用接触式温度计测定。当采用红外线温度计测量表面温度时，应进行标定。

删去（4），代之以：

（4）摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2-6m/min的范围内，对改性沥青宜放慢至1-3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，予以清除。

（9）增加如下内容：

人工摊铺沥青混合料应符合下列要求：

a．在半幅施工时，路中一侧宜事先设置挡板。

b．沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹布料，不得扬锹远甩。铁锹等工具宜沾防粘结剂或加热使用。

c．边摊边用刮板整平，刮平时应轻重一致，控制次数，严防集料离析。

d．摊铺不得中途停顿，并加快碾压。如因故不能及时碾压时，应立即停止摊铺，并对已卸下的沥青混合料覆盖苫布保温。

e．低温施工时，每次卸下的混合料应覆盖苫布保温。

增加（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）：

（10）摊铺机开工前应提前0.5-1h预热烫平板不低于100℃，铺筑过程中应选择烫平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。烫平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。

（11）摊铺机应采用自动找平方式。宜采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式，直接接触式平衡梁的轮子不得粘结沥青。铺筑改性沥青时宜采用非接触式平衡梁。

（12）沥青路面不得在气温低于10℃，以及雨天、路面潮湿的情况下施工。遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。热拌沥青混合料的最低摊铺温度309-8-a～309-8-b执行，且不低于按《公路沥青路面施工技术规范》表5.6.6的要求。

（13）沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，并按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录G的方法由使用和混合料总质量与面积校验平均厚度。

（14）用机械摊铺的混合料，不宜用人工反复修整。当不得不由人工作局部找补或更换混合料时，需仔细进行，特别是严重的缺陷应整层铲除。

（15）在雨季铺筑沥青混合料时，应加强与气象台（站）的联系，已摊铺的沥青层因遇雨未成行的应予铲除。

（16）摊铺机的螺旋布料应相应于摊铺速度调整到保持一个稳定的速度均衡地转动，两侧应保持有不少于送料器2/3高度的混合料，以减少在摊铺过程中混合料的离析。

5．沥青混合料的压实及成型

删去（1）代之以：

（1）沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压（包括成型）的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。双车道沥青路面的压路机数量不宜少于5台。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。每个阶段的碾压速度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）表5.7.4的要求。

增加（8）、（9）：

（8）压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合规范规定。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而前进，横向不得在相同的断面上。

（9）碾压轮在碾压过程中应保持清洁，有混合料沾轮应立即清除。对钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂，但严禁刷柴油。当采用向碾压轮喷水（可添加少量表面活性剂）的方法时，必须严格控制喷水量且成雾状，不得慢流，以防混合料降温过快，轮胎压路机开始碾压阶段，可适当烘烤、涂刷少量隔离剂或防粘结剂，也可少量喷水，并先到高温区碾压使轮胎尽快升温，之后停止洒水。轮胎压路机轮胎外围宜加设围裙保温。

增加第9条，如下：

9．沥青路面接缝

（1）沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。上、下层的接缝应错开150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。接缝施工应用3m直尺量测，确保平整度符合要求。

（2）纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

a．摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下100～300mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后作跨缝碾压以消除缝迹。

b．当半幅施工或因特殊原因而产生纵向冷裂缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，但不宜在冷却后采用切割机作纵向切缝。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50～100mm，再铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下100～150mm，再跨缝挤紧压实。或者先在已压实路面上行走碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。

（3）横向接缝应采用垂直的平接缝，沥青层较厚时也可作阶梯形接缝。

（4）平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天混合料冷却但尚未干燥后涂刷粘层油。铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，再纵向碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

309.05  质量检验

1．基本要求

增加本款第（5）、（6）、（7）条，内容如下：

（5）热拌沥青混合料（HMA）适用于各种等级公路的沥青路面。其种类按集料公称最大粒径、矿料级配、空隙率划分，分类见表309-8-c。

热拌沥青混合料种类                       表309-8-c

| 混合料类型 |  | 公称最大粒径(mm) | 最大粒径(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗粒式 | AC-25 | 26.5 | 31.5 |
| 中粒式 | AC-20 | 19.0 | 26.5 |
|  | AC-16 | 16.0 | 19.0 |
| 细粒式 | AC-13 | 13.2 | 16.0 |
| 设计空隙率（%） | 3-6 | --- | --- |

（6）各层沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并连结成一个整体。当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应及时通知监理人和业主，以确保沥青路面的使用性能。

（7）沥青面层集料的最在粒径宜从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。对热拌热铺密级配沥青混合料，沥青层—层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.5～3倍。

309．06   计量与支付

1．计量

（1）沥青混凝土路面面层，应按图纸所示或监理人指示施工，经监理人验收合格，按粗、中、细粒式沥青混凝土和不同厚度按顶面面积分别以平方米计量。

（2）由于下一层不平整、高程不符合要求、横坡不符合要求，须进行找平以达到规范要求的工作作为该子目的附属工作，不另行计量支付。除监理工程师另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。对个别不规则形状，应采用监理工程师批准的计算方法计量。

（3）为改善沥青混合料性能所掺加的抗车辙剂等添加剂均作为附属工作，不单独计量，请承包人在报价中综合考虑。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等；

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切完成本项工程所必需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |
| -a | SMA-16 厚4cm | m2 |
| -b | AC-20C 厚5cm | m2 |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |
| -a | AC-25C 厚7cm | m2 |

第310节  沥青表面处治与封层

310.02材料

2.封层材料

将原文内容作为第（1）款，增加第（2）款：

（2）改性乳化沥青下封层所用的原材料、混合料、施工工艺等必须满足设计图纸要求。

310.03施工要求

1.一般规定

增加（5）款：

（5）改性乳化沥青下封层施工应按照相关的施工规范和监理人要求要求进行，应满足图纸关于沥青碎石下封层施工工艺的要求。

2.施工设备

原文后增加：改性乳化沥青下封层须采用专用机械施工，

310.04质量要求

1．基本要求

增加（4）款：

（4）改性乳化沥青封层质量检查验收应满足相关的验收规范要求，并不得低于图纸的质量检评标准。

310.05  计量与支付

1.计量

（1）封层应按图纸规定或监理人指示施工完成并经验收合格，按洒布面积以平方米计算。

（2）原有路面上松散材料、泥、杂草、油污、积水、各种标线和其他影响路面黏结的杂物的清扫与清除工作，均属承包人的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

（1）支付费用，主要包括下列内容：

a.承包人提供工程所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒前对下承层的检查和清扫，材料的拌和、运输、摊铺、压实、整形、养护等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 310-2 | 封层 |  |
| -a | 下封层 1cm | m2 |

第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313.01  范围

本节工作内容包括加固土路肩、砌筑各种路缘石、树池框、人行步道等施工作业。

313.02  材料

1．土路肩硬化所用材料应符合图纸的要求。

2．水泥混凝土和预制构件应符合图纸和本规范第410节的要求。

3．水泥砂浆、石料应符合图纸和本规范第413节的要求。

313.03  施工要求

删去第7条全部内容，代之以：

7．路缘石

（1）铺设必须保证路面的整体线形和质量，必须认真按图纸施工。

（2）构件的预制工作必须严格要求，几何尺寸按照设计规定，准确、规范，混凝土质量必须符合规范要求。应使用高质量的钢模，采用挤压成型构件，且几何尺寸标准，无坑洼、缺棱掉角现象。

（3）施工现场放样必须准确。在超高路段上应与纵向排水沟、集水井等的施工密切协调配合，使总体布局符合设计要求。

（4）构件在基层铺筑完成后进行安砌，缘石底部应铺设一层水泥砂浆，放样拉线用砂浆逐块砌筑，确保平面位置顺适、高程准确、表面平整，相邻两块缘石高差不能超过2mm。在顶面和侧面勾抹平缝，保持整齐、清晰、美观。砌筑前应对预制缘石进行检查，凡有不合要求者一律不得使用。

（5）预制构件应用机械振动；每块预制件应一次浇筑完成，不得间断。

（6）预制块件浇筑完成后，承包人应对外露面及时进行修整、抹平，等定浆后再第二遍，并压光或拉毛。

（7）预制构件浇筑完成，经修整、抹平压光后，应在养护棚内尽快进行洒水养护。

增加第8条，内容如下：

8．路缘石等安砌

路缘石等安砌，除应符合图纸要求外，尚须符合以下规定：

（1）承包人应在路面、路基完成后进行安装放样，控制标高和方向，准确地放线钉桩，经监理人审批后方可安砌。

（2）安砌1：3水泥砂浆卧底虚厚为2cm，勾缝宜在路面铺筑后进行，缝宽10mm。

（3）砌筑砂浆应用湿法保养3天以上。

（4）绿化带填土在规定厚度内应采用种植土。

（5）为了保证路缘石质量，稳定、安全施工，缘石外侧必须做三角灰挤压或三角砼。

313.04  质量检验

1．基本要求

预制混凝土块路缘石安砌稳固，线条直顺，曲线圆滑，顶面平整。

2．检查项目

路缘石铺设检查项目见表313-2。

3．外观鉴定

路缘石勾缝密实均匀，无杂物污染。路缘石高程一致，线形顺畅。

路缘石铺设检查项目                               表313-2

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直顺度（㎜） |  | 10 | 20m拉线：每200m测4处 |
| 2 | 预制铺设 | 相邻两块高差（㎜） | 3 | 水平尺量：每200m测4处 |
|  |  | 相邻两块缝宽（㎜） | ±3 | 尺量：每200m测4处 |
|  | 现浇 | 宽度（㎜） | ±5 | 尺量：每200m测4处 |
| 3 | 顶面高程（㎜） |  | ±10 | 水准仪：每200m测4处 |

313.05  计量与支付

1．计量

删除本条原文条款，代之以：

（1）大方砖加固土路肩按图纸所示及监理人的指示施工完成并经验收合格后按铺设的面积以平方米为单位计量。铺设前的基底整平、水泥砂浆卧底、大方砖的提供与铺设、填（勾）缝等所有相关工作均作为承包人的附属工作，不另行计量。

（2）坡型混凝土路缘石按图纸所示的长度进行现场量测，经监理人验收合格后以米为单位计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、路缘石制安、夯实、混凝土垫层、卧底水泥砂浆、勾缝等所有相关工作均作为承包人的附属工作，不另行计量。旧路缘石拆除在202-3相关子目内计量。

（3）预制地袱按图纸所示的长度进行现场量测，经监理人验收合格后以米为单位计量。埋设地袱的基槽开挖与回填、地袱制安、夯实、钢筋、勾缝、锚孔灌浆等所有相关工作均作为承包人的附属工作，不另行计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 313-4 | 混凝土预制块加固土路肩 |  |
| -a | 大方砖 厚10cm | m2 |
| 313-5 | 混凝土预制块路缘石 |  |
| -a | 混凝土坡型缘石22*22*74.5cm | m |
| 313-6 | C40预制地袱 | m |

- 第314节  路面及中央分隔带排水

- 314.01  范围

- 删除原内容，代之以：

- 本节工作为路面排水工程，包括雨水管、雨水口等结构物的施工及有关的作业。

- 314.05  计量与支付

1．计量

（1）新建雨水管按图纸及监理人指示施工，经监理人验收合格的长度以米计量。包括雨水管管沟的开挖、雨水管的提供与敷设等所有相关施工作业内容。

（2）导水槽应按图纸所示和监理人的指示施工完成并经验收合格后按数量以道为单位计量，包括导水槽的预制、安装、砂浆卧底及勾缝、混凝土垫层等全部施工内容。

（3）混凝土排水沟按图纸及监理人指示施工，经监理人验收合格的长度以米计量。包括排水沟开挖、基础垫层、模板安拆、混凝土浇筑及养生、钢筋加工安装等所有相关施工作业内容。

（4）现浇混凝土八字墙按图纸及监理人指示施工，经监理人验收合格后按断面尺寸计算体积以立方米为单位计量。包括现浇混凝土八字墙所有相关施工作业内容。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 314-8 | 路面排水 |  |
| -a | 新建φ1000雨水管 | m |
| -b | 导水槽 | 道 |
| -c | 新建矩形混凝土排水沟 | m |
| -d | 现浇C35混凝土八字墙 | m3 |

        - 第600章  安全设施及预埋管线（北五环）

第601节   通  则

601.01范围

本章工作内容包括护栏、隔离栅、道路交通标志、道路交通标线、防眩设施、通信管道及电力管道、预埋（预留）基础、收费设施、地下通道和信号灯等的施工及有关作业。

601.02一般要求

1．护栏、护柱、隔离栅

应按《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71-2006）和图纸的要求，并按监理工程师的指示进行施工。立柱应采用新的、整根的钢管或槽钢。

2.道路交通标志

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）和《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的规定办理。

（3）在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块。多块时按警告、禁令、指示的顺序先上后下、先左后右排列。

3.道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）的规定设置。

4．通信及电力管道、预埋（预留）基础、防眩设施、收费设施、地下通道和信号灯应按图纸要求和监理工程师的指示进行施工。

增加第5款：

5.施工过程中不得破坏道路的构造物，不得污染路面和其他道路设施，由于施工造成的损坏所发生的一切恢复费用和后果，由承包人自行负责。

601.03计量与支付

增加：

1、冬雨季施工措施费用均包括在各支付子目的单价中，不单独计量，且必须满足施工规范的相关要求，相应工期不予延长。

2、在施工过程中应对既有沿线设施（包括道路、交通、绿化、监控及其他工程等）做好保护工作，如果发生损坏、破坏等情况，由承包人负责维修、恢复施工，本项费用不单独计量，请承包人在相关子目报价中综合考虑。

本节不作计量与支付。

第602节  护栏

602．07计量和支付

1．计量

删除原条款，代之以：

（1）单面波形梁钢护栏按安装就位并经监理人验收合格，其长度沿栏杆面量取，按米计量；立柱、防阻块、波形梁板、加强钢板的提供与安装、基础土方开挖、砼基础浇筑、基础回填，锚固件（螺栓、螺母、垫圈等）、所有钢构件的防腐、防锈措施等必须的一切工序工作内容，均作为承包人应做的附属工作，不予单独计量与支付。

（2）波形梁护栏起、终端头做为承包人的附属工作，已包含在相应子目中，不另计量。

2．支付

按上述规范计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 |  |
| -a | 新建波形梁护栏 | m |

第603节  隔离栅和防落网

603．05计量与支付

1．计量

（1）护网应按图纸规定及监理人的指示安装就位并经验收，按护网材质从端柱外侧沿隔离栅中部丈量，以米为单位计量。网片的制安、预埋件及紧固件、金属立柱的安设、护网基础土方开挖、基础制安、混凝土填塞等均并入护网计价中，不另行计量。

（2）所需的清场、挖根、土地整平和设置地线等工程均为安装护网的附属工作，不另行计量。

2．支付

按上述规定计量，经监理人验收并列人了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603-1 | 新建护网 | m |

- 第605节  道路交通标线

605.01  范围

本节内容为在已完成的沥青混凝土路面上喷涂路面标线，安装突起路标、轮廓标及其附属工程等有关施工作业。

605.05  计量和支付

1.计量

（1）路面标线应按图纸所示施工，经监理人检查验收合格后，按实际涂敷面积以平方米为单位计量。反光玻璃珠包含在相关子目报价中，不单独计量与支付。

（2）路面标识应按图纸所示施工，经监理人检查验收合格后，区分不同标识按数量以个单位计量。反光玻璃珠包含在相关子目报价中，不单独计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 路面标线 |  |
| -a | 热熔标线 | m2 |
| 605-9 | 路面标识 |  |
| -a | 地面箭头 9m | 个 |
| -b | 地面文字 900cm*300cm | 个 |
| -c | 限速标记 900cm*300cm | 个 |